## Anlage 4

## - Dokumentation der Begehung

Die Gewässerbegehung gem. Punkt 4.4 der Leistungsbeschreibung erfolgt auf Basis nachfolgender Hinweise und Formblätter. Blatt 2.1 -2 wird nur ausgefüllt, wenn keine Strukturgütekartierung vorliegt bzw. nicht im Rahmen GEK erstellt wird.

Die Gewässerbegehung erfolgt, soweit sie mit Fließgeschwindigkeitsmessungen gekoppelt ist, entsprechend den Vorgaben der Anlage 7_1,ansonsten in jedem Fall nicht in der gleichen Jahreszeit wie die Strukturgütekartierung.

## - Fotodokumentationen

Während der Begehung oder der Strukturgütekartierung ist eine digitale Fotodokumentation über die wesentlichsten Merkmale des Gewässers/OWK anzufertigen (siehe Dokumentation Gewässerbegehung Blatt 2.3: Fotodokumentation)

Dabei ist jeder Planungsabschnitt und jede erhebliche Belastungsquelle (Querbauwerke, Drainageauslässe, Einleitungen, Verschlammung, Verbau von Sohle und Ufer, Schutzstreifen, Ablagerungen von Müll etc.) und ggf. Merkmale des Gewässerschutzstreifens und der Aue zu dokumentieren. Alle Aufnahmestandorte sind in einer Übersichtskarte darzustellen, in der Informationen bezüglich Nummerierung und Blickrichtung enthalten sind. Die Lagen der Belastungsquellen bzw. der Aufnahmestandorte sind mittels GPS einzumessen und die Koordinaten in ETRS 89 anzugeben und mit den Fotos zu verlinken.

Die Fotos sind durch Nummerierung folgendermaßen zu archivieren:

Gewässerkennzahl_ Nr. des Wasserkörpers_ Nr. des Abschnitts in m_ laufende Nr. des Standortbildes

Bsp.

584_42_34470_34500_01.jpg

Erläuterung zum Beispiel:

Allgemein sollten in 100 m Abschnitten oder größer (die Abschnittsbildung entspricht der Stationierung für die Strukturgütekartierung, also ggf. auch 200m, 400m oder mehr) oberhalb der Mündung bezogen auf den generalisierten Lauf im DLM  Aufnahmen gemacht werden. Im Bespiel beträgt der Abschnitt nur 70 m, da es sich um den Beginn der Begehung handelt. Die Blickrichtung ist möglichst stromaufwärts zu wählen. Pro Kartierabschnitt sollte somit mindestens ein Foto (standardmäßig am unteren Ende des Abschnitts stehend mit Blickrichtung stromaufwärts) und insgesamt nicht mehr als 99 Fotos (bei Vorliegen mehrerer Belastungsarten) angefertigt werden.

Die Fotodokumentation ist in einfacher Ausfertigung auf DVDs abzugeben. Die Auflösung der Fotos sollte 3000 x 2000 Pixel (6,0 MP) nicht überschreiten. Die Größe der einzelnen Bilddateien sollte zwischen 2-5 MB liegen (max. 3000 x 2000 Pixel). Um den störenden Einfluss von Reflexionen auf das Belichtungsergebnis und die Erkennbarkeit der Sohlstrukturen zu minimieren ist ein Zirkular - Polarisationsfilter einzusetzen. Alle Fotos sind in einem Fotoverzeichnis so abzuspeichern, dass mittels einem einfach Fotoeditor ein einfaches Durchklicken der Bilder von der Mündung bis zur Quelle möglich ist.

Die Bilder müssen auf Basis der GPS-Daten im GIS verortet werden und durch Mausklick auf die Punkte der Verortung aufrufbar verfügbar gemacht werden.

- Hinweise zum Ausfüllen des Bauwerksbogens

Bauwerksart

Wehr, beweglich

Wehr, fest

Damm

Brückenbauwerk

Düker

Absturz, klein (<10 cm)

Absturz, mittel (10-100 cm)

Absturz, sehr groß (> 100 cm)

Absturz hinter Durchlass oder Verrohrung / erosionsbedingt

Absturztreppe

Massivsohlenabschnitt

Sohlengleite (glatte Gleite)

Sohlengleite (raue Gleite)

Sohlenrampe / raue Rampe

Sohlenschwelle

Grundschwelle

Furt

Talsperre

Teich im Hauptschluss

Teich im Nebenschluss

Beckenstau im Hauptschluss (Dauerstau)

Beckenstau im Nebenschluss (Dauerstau)

Beckenstau im Hauptschluss (ohne Dauerstau)

Beckenstau im Nebenschluss (ohne Dauerstau)

Verrohrung

Verrohrung mit Absturz

Durchlass (Substrat durchgängig)

Geschiebefang/Treibholzrechen

Mühle

Schleusen

Schöpfwerke

Düker

Messstellen/Pegel

Wasserkraftanlage

Einleitung

Drainwassereinleitung

Kühlwassereinleitung

natürliche Wanderhindernisse:

Biberdamm

Kaskaden aus Blockschutt oder anstehendem Fels

Wurzelkaskaden

Material

Beton

Mauerwerk

Stahl

Erde

PVC

Tonrohr

Wasserbausteine

Steinsatz

Steinschüttung

Steinstickung

Holz

Durchgängigkeit

durchgängig

eingeschränkt durchgängig

nicht durchgängig

nicht bewertbar

Fischauf- und –abstiegsanlagen:

In Bemerkungen

kein

Umgehungsgerinne

Fischrampe

Raugerinne-Beckenpass

Beckenpass

Vertical Slot-/SchlitzPass

Denilpass

Fischtreppe

Fischaufzug

Beschreibung

Das Beschreibungsfeld soll grundsätzlich mit freiem Text ausgefüllt werden. Es sollen keine neuen Parameter aufgenommen werden, jedoch möglichst aufgeführte Merkmale berücksichtigt werden

bei Wehren und Dämmen: befestigtes Tosbecken, Naturkolk, kein Tosbecken, unbekannt

bei Verrohrung: Nutzung über der Verrohrung: Acker, Grünland, Wald, Bebauung, Gehweg, Feldweg, Waldweg, landwirtschaftliche Zuwegung, Straße, Autobahn, Gewässer

bei Verrohrung: mit Sediment, ohne Sediment

bei Durchlass: Sohle befestigt, natürliches Sediment, unbekannt

bei Einleitung: linkes Ufer, rechtes Ufer, vor Kopf

bei Einleitung: Regenwasser, Mischwasser, Abwasser

Massivsohlenabschnitt: gibt es am Anfang oder am Ende einen Sohlsprung? Sohlsprung in cm

Massivsohlenabschnitt: ist natürliches Sediment auf dem Sohlverbau vorhanden? mit Sediment, ohne Sediment

Mangel/baulicher Zustand

(auch für Fischauf-/-abstiegsanlagen, jedoch nur in Hinblick auf baulichen Zustand)

Funktionstüchtig sanierungsbedürftig

Nicht funktionstüchtig

Nicht bedienbar

funktionstüchtig (FAA) sanierungsbedürftig (FAA)

Nicht funktionstüchtig (FAA)

Maßnahmenvorschlag

Maßnahmen zur Durchgängigkeit aus Maßnahmendatenbank (GEK-DB_Vers2.mdb) vorsehen

| ###### Blatt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentation Gewässerbegehung Abschnittsnr.:........................... |  |  | Gewässer : ..................................................... WK-Nr.:........................................ |  |  |  | Abschnitt - Station von: .......................................km bis: .........................................km |  |  |  | Datum: ........................................................ Kartierer: ......................................................... |  |  |  |
| ## LAWA-Detailtyp |  |  | Alt: | Neu: | Begründung und Empfehlung zur Festlegung für den Gesamtwasserkörpertyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Unterhaltung (Bemerkungen zu Art und Umfang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eigendynamik (ausgeprägt, im Ansatz, keine, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Randstreifen / links (vorhanden, nicht vorhanden, Bewuchs, …) |  |  |  |  |  |  |  | #### Randstreifen / rechts (vorhanden, nicht vorh., Bewuchs, …) |  |  |  |  |  |  |
| Nutzung / links (Acker, Kulturanbau, Wald, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Nutzung / rechts (Acker, Kulturanbau, Wald, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dräneinläufe (D1 … Dn) |  |  | Rechts / Stat. |  |  |  |  | Links / Stat. |  |  |  | Höhe ü. Sohle [m] |  |  |
| Sonstige Einleitungen (S1 … Sn) |  |  | Rechts / Stat. |  |  |  |  | Links / Stat. |  |  |  | Höhe ü. Sohle [m] |  |  |
| Zuläufe (Z1 … Zn) (meist Rohrleitungen) |  |  | Rechts / Stat. |  |  |  |  | Links / Stat. |  |  |  | Höhe ü. Sohle [m] |  |  |
| Foto - Nr (F1 … Fn) |  |  |  |  |  |  |  | Bauwerk-Nr (B1 … Bn) |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen (Besonderheiten, allg. Beschreibung des Abschnitts/WK, Umland, ggf. Skizze, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentation Gewässerbegehung Blatt 2.1 | Abschnitts-Nr.:  |  |  |  | Kartierer: ................................... Datum: ................................... |  |  | Abschnitts-Nr.:  |  |  |  | Kartierer: ................................... Datum: ................................... |  |
|  | CHARAKTERISTIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Foto-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAWA-„Detailtyp“ | alt: |  |  |  | neu: |  |  | alt: |  |  |  | neu: |  |
|  | Gewässerlauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mäandrierend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stark schwingend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | leicht schwingend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | begradigt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | künstlich eingetieft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ohne Uferrandstreifen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mit Uferrandstreifen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wasserführung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wasserfarbe/Geruch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gefällereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gefällearm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | künstliche Elemente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einmündung Drainagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unterhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abfall, Fremdstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässersohlstruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wasserpflanzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Röhricht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Detritus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totholz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bindige Substrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Steine/Blöcke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vermoorung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | naturnah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | degradiert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niederung-linksseitig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grünland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wald |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bruchwald |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riede/Röhrichte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niederung-rechtsseitig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grünland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wald |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bruchwald |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riede/Röhrichte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dokumentation Gewässerbegehung Blatt 2.2 | Abschnitts-Nr.:  | Kartierer: ................................... Datum: ................................... | Abschnitts-Nr.:  | Kartierer: ................................... Datum: ................................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maßnahmen |  |  |  |  |
| Gewässermorphologie ändern |  |  |  |  |
| Gehölze links/rechts |  |  |  |  |
| Uferrandstreifen |  |  |  |  |
| Extensivierung |  |  |  |  |
| Rückbau |  |  |  |  |
| Entrohrung |  |  |  |  |
| Gewässerunterhaltung |  |  |  |  |

| Dokumentation Gewässerbegehung Blatt 2.3 |  | Gewässer : ..................................................... |  | Abschnittsnr.: ........................................................ | # Fotodokumentation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto-Nr. (F1 … Fn) | in FR | gg. FR | Bauwerksnr. | Aussage der Fotos/Bemerkungen |  |

| Bauwerks-dokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : ............................................................. Abschnittsnr.: ..................................... |  |  | Station H-Wert R-Wert von: ........................................ km bis: ......................................... km |  | ## Blatt 3. … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauwerksname |  |  |  |  |  |  |  |
| BW-Nummer #### B1 … Bn |  | Foto und Fotonummer |  |  |  |  |  |
| Bauwerksart |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |  |  |  |
| Breite [cm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Länge [cm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchmesser [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Überdeckung [cm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Stauhöhe [cm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Rückstau [ca. m nach oberhalb] |  |  |  |  |  |  |  |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische |  | Wasser-wirbellose |  |  | Fischotter |  |
| Fischaufstiegsanlage |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung | Evtl. Skizze |  |  |  |  |  |  |
| Mangel / Baulicher Zustand |  |  |  |  |  |  |  |
| # Maßnahmenvor-schlag |  |  |  |  |  |  |  |