| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer (Woblitz) |  |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_91 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_91_01 |  |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 0-1,619 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Mündung Stolpsee bis oh Haussee |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | erheblich verändert |  |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | erheblich verändert |  |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | 21a |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB |  | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 5 | 5 | nein | 5 | U | U |  | U | U | 2 |  | 2 | 5 | unwahrsch | wahrsch |
| Defizit | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | U | U |  | U | U | 0 |  | 0 | -3 |  |  |

| Beschreibung |  | - Eingetiefter und begradigter Verlauf zwischen Stolpsee und Haussee ohne Beschattung und besondere Laufstrukturen - Freizeitdruck durch Motorbootverkehr und Ausflugsschifffahrt sowie Kanu- und Kajakfahrer - regionales Vorranggewässer hinsichtlich zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Durchgängigkeit Fischotter vorhanden |
| --- | --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  |  |
| Belastungen/ Bemerkungen |  | - ökologische Durchgängigkeit für Fische und Makrozoobenthos an der Schleuse Himmelpfort nicht gegeben (B002) - Belastung durch diffuse Quellen - kanalartig ausgebauter Fließwasserabschnitt ohne besondere Lauf-, Ufer- oder Sohlstrukturen - starke Frequentierung der Schleuse in den Sommermonaten durch Freizeitschifffahrt - rückstaugeprägt durch Schleusenbetrieb |
| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Herstellen der Durchgängigkeit an der Schleuse Himmelpfort durch Umgestaltung des Mühlenwehres im Bereich des parallel verlaufenden Mühlengrabens |
|  | Gewässerstruktur | - Verbesserung der Sohl- und Uferstrukturen |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie | - Anbindung zu oberhalb liegenden Seen und Kieslaichplätzen |
|  | NATURA 2000 |  |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Kurzfristig: Langfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - Erheblich verändert |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  | - Schifffahrt |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  | - Freizeitnutzung, Schifffahrt |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Gutes ökologisches Potenzial |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer (Woblitz) |  |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_91 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_91_02 |  |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 1,619-4,340 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Haussee bis Lychensee |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | erheblich verändert |  |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | erheblich verändert |  |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | 21a |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB |  | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 4 | 3 | ja | 5 | U | U |  | U | U | 2 |  | 2 | 5 | unwahrsch | wahrsch |
| Defizit | +1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -3 | U | U |  | U | U | 0 |  | 0 | -3 |  |  |

| Beschreibung |  | - Gradliniger bis geschwungener Verlauf entlang von Laubmischwäldern im befestigten Profil zwischen Haussee und Großer Lychensee im befestigten Regelprofil - Regionales Vorranggewässer zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit - Freizeitdruck durch Motorbootverkehr und Ausflugsschifffahrt sowie Kanu- und Kajakfahrer - Fließgewässerabschnitt liegt im FFH-Gebiet „Kleine Schorfheide – Havel“ (DE2864-301) - Durchgängigkeit für den Fischotter ist nicht durch Bauwerke eingeschränkt |
| --- | --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  |  |
| Belastungen/ Bemerkungen |  | - Fehlende Fließbewegung - Fehlen besonderer Lauf- und Sohlstrukturen - Belastung durch diffuse Quellen |
| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Ökologische Durchgängigkeit erhalten |
|  | Gewässerstruktur | - Verbesserung der Sohl- und Laufstrukturen |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie | - Anbindung zu oberhalb liegenden Seen und Kieslaichplätzen |
|  | NATURA 2000 |  |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Kurzfristig: Langfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - Erheblich verändert |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  | - Freizeitnutzung, Schifffahrt |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Gutes ökologisches Potenzial |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer (Stadtsee) |  |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_93 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_93_01 |  |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 7,514-8,612 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Standgewässer |  |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Mündung Lychensee bis Mündung Oberpfuhl |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | erheblich verändert |  |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  |  |  |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | Kein Fließgewässer (siehe Seen) |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB |  | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | nein | n.bw. | U | U |  | U | U | 2 |  | 2 | 5 | unwahrsch | wahrsch |
| Defizit |  |  |  |  | -2 | n.bw. | U | U |  | U | U | 0 |  | 0 | -3 |  |  |

| Beschreibung |  | - Regionales Vorranggewässer zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit - See liegt im SPA „Uckermärkische Seenlandschaft“ (DE 2746-401) |
| --- | --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  | - Fischotterdurchgängigkeit nicht vorhanden durch Wehr Floßarche (B006) |
| Belastungen/ Bemerkungen |  | - Ökologische Durchgängigkeit Staubauwerk mit Gleite eingeschränkt (B006) - Belastung des Wasserkörpers durch diffuse Quellen |
| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Ökologische Durchgängigkeit für Fische und Makrozoobenthos zu oh liegenden Seen herstellen |
|  | Gewässerstruktur |  |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie | - Anbindung zu oberhalb liegenden Seen und Kieslaichplätzen |
|  | NATURA 2000 |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer (Küstrinchen) |  |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_95 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_95_01 |  |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 10,043-13,154 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Mündung in den Oberpfuhl bis Stadtforst |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | natürlich |  |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | natürlich |  |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | 21b |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB |  | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | n.bw. | 4 | 2 |  | 4 | U | 2 |  | 2 | 4 | wahrsch | wahrsch |
| Defizit | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |  | -2 | 0 |  | -2 | U | 0 |  | 0 | -2 |  |  |

| Beschreibung |  | - naturnaher, geschwungener Verlauf innerhalb von Erlenbruchwäldern, aktive Bach-Aue-beziehen, d.h. regelmäßiges Ausborden des Gewässers, im v.a. Unterlauf organisch geprägte Sohle im mit CPOM, Torfschlamm unter Sand, rechts Altarm wasserführend - Oberhalb Seeniederung Übergang in mineralischer Ausprägung mit sandig-kiesiger Sohle entlang von Laubmischwäldern mit Erlenbruchmosaiken - Beschatteter Verlauf - Regionales Vorranggewässer zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und sensibles Fließgewässer der Schutzwertstufe 3 - Bestandteil des FFH-Gebietes „Hardenbeck-Küstrinchen“ (DE 2746-301)“ und SPA-Gebietes „Uckermärkische Seenlandschaft“ (DE 2746-401)“ - Fischotterdurchgängigkeit vorhanden - Ökologische Durchgängigkeit durch Bauwerk B008 (Wehr Fegefeuer) über ein Umgehungsgerinne gegeben |
| --- | --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  | - schlechter Erhaltungszustand der Bachmuschel (RANA 2011) |
| Belastungen/ Bemerkungen |  | - Totholz wird beräumt (Gewässerunterhaltung) - Belastung durch diffuse Quellen |
| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Status quo beibehalten |
|  | Gewässerstruktur | - Status quo beibehalten |
|  | Wasserhaushalt | - Fließgeschwindigkeitsklasse nicht bewertbar (außerhalb vorgegebener Klassengrenze), Mindestwasserführung sicherstellen |
|  | Biologie, Chemie | - Zum Erhalt bzw. zur Verbesserung des Erhaltungszustandes der Bachmuschel (Unio crassus) grobes Totholz im Gewässer belassen, Nährstoffeinträge durch die Fischzuchtanlage prüfen |
|  | NATURA 2000 | - Vorkommen von Unio crassus Sohlstrukturanreicherung – grobes Totholz belassen |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Langfristig: Kurzfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - natürlich |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  | - keine |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  | - keine |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Guter ökologischer Zustand |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer (Küstrinchen) |  |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_95 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_95_02 |  |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 13,154-15,763 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Standgewässer |  |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Stadtforst bis südlich Küstrinchen |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | natürlich |  |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | natürlich |  |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | 21b |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB |  | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | ja | n.bw. | 4 | 2 |  | 4 | U | 2 |  | 2 | 4 | wahrsch | wahrsch |
| Defizit | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | n.bw. | -2 | 0 |  | -2 | U | 0 |  | 0 | -2 |  |  |

| Beschreibung | - Beschatteter Verlauf im naturnahen, geschwungenen, flachen Profil - Seeausflussgeprägt durch Küstrinsee in mineralischer Ausprägung mit sandig-kiesiger Sohle entlang von Laubmischwäldern und Erlenbruchmosaiken - Regionales Vorranggewässer zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und sensibles Fließgewässer der Schutzwertstufe 3 - Bestandteil des FFH-Gebietes „Hardenbeck-Küstrinchen“ (DE 2746-301)“ und SPA-Gebietes „Uckermärkische Seenlandschaft“ (DE 2746-401)“ - Fischotterdurchgängigkeit vorhanden |
| --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  |
| Belastungen/ Bemerkungen | - Totholz wird beräumt (Gewässerunterhaltung) - Belastung durch diffuse Quellen - Geringe Wasserführung in den Sommermonaten |

| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Ökologische Durchgängigkeit zum Küstrinsee herstellen (Wehr Küstrinchen) |
| --- | --- | --- |
|  | Gewässerstruktur | - Erhalt des Status quo |
|  | Wasserhaushalt | - Mindestwasserführung sicherstellen |
|  | Biologie, Chemie | - Anbindung von Kieslaichplätzen, grobes Totholz im Gewässer belassen |
|  | NATURA 2000 | - Zum Erhalt bzw. zur Verbesserung des Erhaltungszustandes der Bachmuschel (Unio crassus) grobes Totholz im Gewässer belassen, Nährstoffeinträge durch die Fischzuchtanlage prüfen |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Langfristig: Kurzfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - natürlich |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  |  |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Guter ökologischer Zustand |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer (Küstrinchen) |  |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_95 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_95_03 |  |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 15,763-16,271 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Fischzuchtanlage südlich Küstrinchen bis Auslauf Küstrinsee |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | natürlich |  |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | natürlich |  |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | 21b |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB |  | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 3 | 2 | nein | 1 | 4 | 2 |  | 4 | U | 2 |  | 2 | 4 | wahrsch | wahrsch |
| Defizit | +1 | +1 | -1 | 0 | -2 | +1 | -2 | 0 |  | -2 | U | 0 |  | 0 | -2 |  |  |

| Beschreibung |  | - Auslauf aus dem Großen Küstrinsee - Seeausflussgeprägt in mineralischer Ausprägung mit sandig-kiesiger Sohle entlang von Laubmischwäldern mit Erlenbruchmosaiken - Regionales Vorranggewässer zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und sensibles Fließgewässer der Schutzwertstufe 3 - Bestandteil des FFH-Gebietes „Hardenbeck-Küstrinchen“ (DE 2746-301)“ und SPA-Gebietes „Uckermärkische Seenlandschaft“ (DE 2746-401) - Fischotterdurchgängigkeit vorhanden |
| --- | --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  |  |
| Belastungen/ Bemerkungen |  | - ökologische Durchgängigkeit am Wehr Küstrinchen nicht gewährleistet - Belastung durch diffuse Quellen |
| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Beschattung fördern etc. |
|  | Gewässerstruktur | - Förderung der Sohl- und Laufstrukturen |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie |  |
|  | NATURA 2000 | - Vermeidung von Nährstoffeinträgen durch Fischzuchtanlage zum Erhalt bzw. zur Verbesserung des Erhaltungszustandes von Unio crassus im uh liegenden Fließgewässerabschnitt |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Langfristig: Kurzfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - natürlich |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  |  |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Guter ökologischer Zustand |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_97 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_97_01 |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 21,994-23,934 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | oh Küstrinsee bis oh Großer Baberowsee |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | künstlich |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | natürlich |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | 21a |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 2 | 1 | ja | n.bw. | U | U | U | U | 2 |  | 2 | 3 | unklar | unklar |
| Defizit | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | n.bw. | U | U | U | U | 0 |  | 0 | -1 |  |  |

| Beschreibung | - Fließgewässerabschnitt wurde im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes in ursprünglichen, geschwungenen Verlauf gelegt, Sohle mit Totholz angereichert (Baumstämme) - Ausprägung von Tiefen- und Breitenvarianz, organische Sohlsubstrate mit Torfauflagen - Naturnaher Auslauf aus dem Großen Barberowsee, seeausflussgeprägt in organischer Ausprägung mit sandig-kiesiger bzw. torfiger Sohle entlang von Erlenbruchmosaiken - sensibles Fließgewässer der Schutzwertstufe 3 - Bestandteil des FFH-Gebietes „Hardenbeck-Küstrinchen“ (DE 2746-301)“ und SPA-Gebietes „Uckermärkische Seenlandschaft“ (DE 2746-401) - Fischotterdurchgängigkeit vorhanden |
| --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  |
| Belastungen/ Bemerkungen | - Belastung durch diffuse Quellen |

| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Ökologische Durchgängigkeit erhalten |
| --- | --- | --- |
|  | Gewässerstruktur | - Status quo erhalten |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie |  |
|  | NATURA 2000 |  |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Langfristig: Kurzfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - natürlich |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  |  |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Guter ökologischer Zustand |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_97 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_97_02 |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 23,934-26,563 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | oh Großer Baberowsee bis einschl. oh Rathenowsee |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | künstlich |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | natürlich |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | 21a |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 2 | 1 | nein | 1 | U | U | U | U | 2 |  | 2 | 3 | unklar | unklar |
| Defizit | +1 | +1 | 0 | +1 | -2 | +1 | U | U | U | U | 0 |  | 0 | -1 |  |  |

| Beschreibung |  | - Oberhalb Barberowsee ist Fließ ca. 100-200m rückgestaut, weiter bachaufwärts dann breit anastomisierend - unterhalb der Mündung des Letzelthinfließ in das Lychener Gewässer sind durch die Aktivitäten des Bibers große Stauflächen entstanden - Unterhalb des Rathenowsee überwiegen dann bei teils recht hohem Gefälle mineralische Sohlsubstraten (ehemaliger Mühlenstandort (Karowmühle/ Warthsche Mühle) - sensibles Fließgewässer der Schutzwertstufe 3 - Bestandteil des FFH-Gebietes „Hardenbeck-Küstrinchen“ (DE 2746-301)“ und SPA-Gebietes „Uckermärkische Seenlandschaft“ (DE 2746-401) - Fischotterdurchgängigkeit vorhanden |
| --- | --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  |  |
| Belastungen/ Bemerkungen | - Ökologische Durchgängigkeit durch Bauwerke B017-B019 (raue Rampe, Sohlschwelle, Durchlass) eingeschränkt - Belastung durch diffuse Quellen |

| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Ökologische Durchgängigkeit herstellen |
| --- | --- | --- |
|  | Gewässerstruktur |  |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie |  |
|  | NATURA 2000 |  |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Langfristig: Kurzfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - natürlich |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  |  |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Guter ökologischer Zustand |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_97 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_97_03 |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 26,563-27,863 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Rathenowsee bis Warthesee |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | künstlich |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | natürlich |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | 21a |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 3 | 2 | zeitw | 4 | U | U | U | U | 2 |  | 2 | 3 | unklar | unklar |
| Defizit | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | -2 | U | U | U | U | 0 |  | 0 | -1 |  |  |

| Beschreibung |  | - Naturnaher, beschatteter Auslauf aus dem Kleinen Warthesee mit teilmineralischen Sohlsubstraten - Naturnaher, beschatteter Auslauf aus dem Großen Warthesee mit mineralischen Sohlsubstraten - Bestandteil des FFH-Gebietes „Hardenbeck-Küstrinchen“ (DE 2746-301)“ und SPA-Gebietes „Uckermärkische Seenlandschaft“ (DE 2746-401) - Fischotterdurchgängigkeit vorhanden |
| --- | --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  |  |
| Belastungen/ Bemerkungen |  | - Ökologische Durchgängigkeit am Durchlass bei Warthe zweitweise eingeschränkt (B022) - Belastung durch diffuse Quellen |
| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit |  |
|  | Gewässerstruktur |  |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie |  |
|  | NATURA 2000 |  |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Langfristig: Kurzfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - natürlich |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  |  |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Guter ökologischer Zustand |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  |  |

| Gewässername |  |  |  | Lychener Gewässer |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 5812_99 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 5812_99_01 |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 29,869-33,984 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Mündung Großer Warthesee bis Kleiner Trebowsee |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | künstlich |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | künstlich |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 | 3 | 2 | nein | U | U | U | U | U | 2 |  | 2 | 3 | unwahrsch | wahrsch |
| Defizit | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | U | U | U | U | U | 0 |  | 0 | -1 |  |  |

| Beschreibung |  | - Begradigter Verlauf im eingetieften Regelprofil entlang von beweideten Grünlandflächen, abschnittsweise auch Ausuferung im Bereich von Moorflächen (Moosbruch, Rodeländer Bruch), Fließ im Sommer stellenweise fast trocken - direkt oberhalb des Großen Warthesees erfolgte im Rahmend des Naturschutzgroßprojektes „Uckermärkische Seen“ eine Entrohrung des Gewässers - Fließgewässerabschnitt liegt im FFH-Gebiet „Kuhzer See/Jakobshagen“ (DE 2747-303) und abschnittsweise im SPA: „Uckermärkische Seenlandschaft“ (DE 2746-401, Km 31,0-33,98) |
| --- | --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  | - Fischotterdurchgängigkeit am Durchlass unter L217 bei Jakobshagen nicht vorhanden (B028) |
| Belastungen/ Bemerkungen |  | - Ökologische Durchgängigkeit durch Bauwerk eingeschränkt (B025, B028, B030) - Belastung durch diffuse Quellen - Belastung durch Kläranlage Jakobshagen - Fehlen besonderer Lauf- und Sohlstrukturen - Intensive Unterhaltung bei Jakobshagen |
| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit | - Ökologische Durchgängigkeit ist aufgrund des geringen Anteils an Fließwasserstrecken und hohen Anteils von Mooren und Seen vernachlässigbar |
|  | Gewässerstruktur |  |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie |  |
|  | NATURA 2000 | - Rückbau und Ersatz Durchlass an der Landesstraße zur Herstellung der Durchgängigkeit für den Fischotter |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Langfristig: Kurzfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | künstlich |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  | - Künstlich angelegter Entwässerungsgraben, heute streckenweise Grabenanstau und Wiedervernässung von Moorbereichen |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - Es wird vorgeschlagen, am Auslauf des Großen Warthesees ein Bewirtschaftungsende zu setzen und den gesamten Wasserkörper 5812_99 aus der Bewirtschaftungsplanung zu nehmen |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  | - Künstliches Gewässer, Einzugsgebiet ist mit 5,3 km² geringer als für die Berichtspflicht erforderliche < 10 km² |