| Gewässername |  |  |  | Metzelthiner Forstgraben |  |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 58146814_1562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 58146814_1562_01 |  |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 0 bis 1,3 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Von Mündung Knehdenfließ bis Moses Krug |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | künstlich |  |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | künstlich |  |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB |  | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 5 | 5 | 4 | nein | U | U | U |  | U | U | 2 |  | 2 | 3 | unwahrsch | wahrsch |
| Defizit | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | U | U | U |  | U | U | 0 |  | 0 | -1 |  |  |

| Beschreibung | - begradigter, eingetiefter und auf 500 m verrohrter Abschnitt ohne Beschattung und Strukturelemente, - Unterlauf durch Biberdamm unterhalb Bergsee rückgestaut, Weideflächen ohne Auszäunung des Fließes - Verrohrung im Bereich der Grünlandfläche bis Moses Krug, oh der Verrohrung ist das Fließ im Wald trockengefallen - Der Planungsabshcnitt befindet sich im FFH-Gebiet „Platkowsee-Netzowsee-Metzelthin“ - Fischotterdurchgängigkeit vorhanden |
| --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 | - Keine bekannt |
| Belastungen/ Bemerkungen | - Ökologische Durchgängigkeit für Makrozoobenthos und Fische durch Bauwerk B003 (Wehr) und B003_1 (Verrohrung) und B004 (Grabenverschlus) nicht gegeben - Das Maßnahmenprogramm gibt als Belastungsquelle „Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen“ an - Struktuelle Defizite bzgl. Laufentwicklung, Längs- und Querprofil sowie Sohl- und Uferstruktur |

| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gewässerstruktur |  |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie |  |
|  | NATURA 2000 |  |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Kurzfristig: Mittelfristig: Langfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  | - künstlich |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  |  |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - es wird vorgeschlagen, im Mündungsbereich des Metzelthiner Forstgrabens in das Knehdenfließ ein Bewirtschaftungsende zu setzen und den kompletten Wasserkörper 58146814_1562 aus der Bewirtschaftungsplanung zu nehmen |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  | - künstliches Gewässer, Einzugsgebiet Wasserkörper < 10 km2 (ca. 8,8 km2, inkl. der im Zustrombereich des Grundwassers liegenden Binneneinzugsgebiete) |

| Gewässername |  |  |  | Metzelthiner Forstgraben |  |  |  |  | WK-Code |  |  |  | 58146814_1562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planungsabschnitt Nr. |  |  |  | 58146814_1562_02 |  |  |  |  | Km von - bis |  |  |  | 1,3 bis 2,47 |  |  |  |  |
| Gewässerkategorie |  |  |  | Fließgewässer |  |  |  |  | verbal von - bis |  |  |  | Moses Krug bis Ende |  |  |  |  |
| Lage des Planungsabschnitts |  |  |  |  |  |  |  |  | Typischer Aspekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie 2) |  |  |  | künstlich |  |  |  |  | LAWA-Typ 2) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Kategorie (val.) |  |  |  | künstlich |  |  |  |  | LAWA-Typ (val.) |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Bestand | aktuelle Erhebungen |  |  |  |  |  | Erhebungen des LUGV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewässerstruktur |  |  |  | Ökol. Durch-gängig-keit | Hydrol. Zu-stand | Biol. Zustand |  |  |  | Allg. phys.-chem. Zustand | spez. chem. Zustand 2) |  | chem. Zustand 2) | Ök. Zustand/ Potenzial 2) | Ziel-erreichung Ökologie 2) | Ziel-erreichung Chemie 2) |
|  | Land | Ufer | Sohle | gesamt |  |  | MP/Di | MZB |  | Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4 | 3 | 3 | nein | U | U | U |  | U | U | 2 |  | 2 | 3 | unwahrsch | wahrsch |
| Defizit | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | U | U | U |  | U | U | 0 |  | 0 | -1 |  |  |

| Beschreibung | - oh Wald bei Moses Krug Beginn einer Moorniederung mit wassergefüllten Senken; Ursache für Staufläche ist eine mangelnde Vorflut (unvollständiges Gewässersystem) - Oberlauf temporär trockengefallen, Wechsel von nassen Senken und trockenne verfallenen Grabenabschnitten, teils keine Grabenprofile mehr erkennbar, vorwiegend durch Regenwasser gespeist - Der Planungsabschnitt liegt im FFH-Gebiet „ Platkowsee-Netzowsee-Metzelthin“ sowie im SPA „Uckermärkische Seenlandschaft“ - Fischotterdurchgängigkeit vorhanden |
| --- | --- |
| Defizite NATURA 2000 |  |
| Belastungen/ Bemerkungen | - Ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, da kein vollständiges Gewässersystem vorhanden - Das Maßnahmenprogramm gibt als Belastungsquelle „Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen“ an |

| Entwicklungsziele/ -Strategien | Durchgängigkeit |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gewässerstruktur |  |
|  | Wasserhaushalt |  |
|  | Biologie, Chemie |  |
|  | NATURA 2000 |  |
| Entwicklungs-beschränkungen/ Restriktionen |  | Kurzfristig: Mittelfristig: Langfristig: |
| Einstufung Wasserkörper |  |  |
| Schutzgut (bei erheblich veränderten/ künstl. WK) |  | - künstlich |
| Begründung für Ausweisung als erheblich verändert/ künstlich |  |  |
| Bewirtschaftungsziel (WK) |  | - es wird vorgeschlagen, im Mündungsbereich des Metzelthiner Forstgrabens in das Knehdenfließ ein Bewirtschaftungsende zu setzen und den kompletten Wasserkörper 58146814_1562 aus der Bewirtschaftungsplanung zu nehmen |
| Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel |  | - künstliches Gewässer, Einzugsgebiet Wasserkörper < 10 km2 (ca. 8,8 km2, inkl. der im Zustrombereich des Grundwassers liegenden Binneneinzugsgebiete) |