Remise à jour de l'Atlas 2015 du Rhin jusque fin 2019 : explications sur les données et sur les masques

Mise à jour de mars 2019

# Situation de départ

En se fondant sur les masques de données du document GIS(3)13-04-02 de 2013, sur les données déjà envoyées et disponibles pour l'Atlas 2015 du Rhin, sur les décisions issues de la réunion du groupe d'experts GIS du 26 février 2019, et en conformité avec les intérêts du groupe d'experts HIRI (calculs des risques et des dommages avec les données de l'Atlas) et avec les données nationales allemandes remises à jour au titre de la DI, la BfG et le secrétariat ont remanié et simplifié les masques et les propriétés des données (attributs) pertinents pour la collecte des données devant permettre de mettre à jour l'Atlas 2015 du Rhin. Le présent document est un guide d'orientation et d'explication pour les délégations en vue de la remise à jour de l'Atlas du Rhin.

Pour la remise à jour de l'Atlas du Rhin, la BfG a mis au point un « paquet de données light » devant permettre aux États du bassin du Rhin, à l'exception de l'Allemagne, de fournir plus facilement les données. Les États sus-indiqués sont libres d'utiliser cette version allégée. Ils peuvent toutefois continuer à entrer les données directement dans WasserBLIcK en renseignant la version longue des masques de données ou à les envoyer par courrier électronique. Pour les Länder fédéraux allemands, la fourniture des données via le portail de données WasserBLIcK reste obligatoire en raison de la collecte nationale de données et du reporting de l'Allemagne au titre de la DI (« WasserBLIcK-Upload-FD »). Dans le cadre de l'établissement des masques de données actualisés, on s'est efforcé d'apporter de nombreuses uniformisations en combinaison avec le questionnaire allemand réalisé au titre du deuxième cycle de la DI et avec la mise au point en parallèle d'un atlas des zones inondables étendu à l'ensemble du territoire allemand.

Les données de l'Atlas 2015 du Rhin seront mises à disposition des délégations sous le lien WasserBLIcK-Eintrag 182890 pour contrôle. Les délégations sont ainsi priées d'actualiser les données pour l'Atlas du Rhin d'ici le 31 octobre 2019 ou de répondre par la négative à la BfG (courriel : fay@bafg.de) et au secrétariat (courriel : Sekretariat@iksr.de) s'il n'est pas nécessaire d'actualiser les données de l'Atlas 2015 du Rhin.

L'Atlas du Rhin actualisé doit être publié au plus tard le 22 mars 2020, mais il serait préférable de le finaliser d'ici le 22 décembre 2019.

Les données de l'Atlas du Rhin actualisé seront mises à la disposition du GE HIRI pour ses calculs.

Procédure générale pour la mise à jour des données de l'Atlas 2015 du Rhin

Pour la remise à jour en 2019/2020 de l’Atlas 2015 du Rhin couvrant le cours principal du Rhin du Rhin alpin à la mer du Nord, il convient d’utiliser, comme pour l'Atlas 2015 du Rhin, les données nationales/régionales recensées dans le cadre de la mise en œuvre de la DI et du rapportage au titre de cette directive (cartes des zones inondables et cartes des risques d'inondation), et de les agréger au niveau de représentation souhaité dans l'Atlas du Rhin.

Afin de prévenir les problèmes de projection typiques survenant dans les travaux impliquant des données SIG issues de différentes régions/États, le système de référence ETRS89 ne recensera que des données géométriques sans projection (coordonnées géographiques). La BfG assurera une projection uniforme des données pour la représentation dans l’Atlas CIPR.

Comme il a été décidé en réunion du 7 février 2019 du Groupe de travail ‘Inondations et étiages’ (GT H) et confirmé en réunion GIS(1)19 du 26 février, les délégations sont priées d'actualiser, en cas de besoin, les données de l'Atlas 2015 du Rhin d'ici le 31 octobre 2019 en concordance avec la remise à jour des cartes nationales des zones inondables et des risques d'inondation, conformément à la DI.

À cette fin, vous trouverez en annexe au courriel de demande de données, en annexe au présent document et également sur WasserBLIcK sous le lien https://www.wasserblick.net/servlet/is/182884/ :

- un document spécifique pour la délégation allemande mettant en relief les différences entre les masques du recensement CIPR et ceux du téléversement FD national ;

- pour vérification et éventuellement actualisation : les jeux de données nationales agrégés pour l'actuel Atlas du Rhin ;

- pour l'(éventuelle) mise à disposition de nouvelles données de raster sur les profondeurs d'inondation (2 variantes de fourniture) : une toolbox SIG et le document explicatif y relatif ;

- pour vérification et actualisation : deux tableaux EXCEL « FLRETENT » (mesures de rétention) et « FLINFO » (liens vers les portails cartographiques nationaux), qui ont déjà été pré-renseignés par le secrétariat de la CIPR et par la BfG selon les dernières connaissances en date. Veuillez n'effectuer vos modifications que dans le masque de données de votre État/Land.

- Pour l'envoi de nouvelles données : Masques de données vides

Explications sur les données et sur les masques de l'Atlas du Rhin

Vue synoptique de l'utilisation des données dans le cadre de la CIPR et du rapportage à l’UE

| Données nécessaires pour : Types de données : | Atlas 2019/2020 | HIRI |
| --- | --- | --- |
| 0. Géodonnées topographiques de base et données d'occupation des sols (seront mises à disposition par la BfG dans le Géoportail et par Corine Land Cover 2018) | x | x |
| - Profondeurs d’inondation | x | x |
| - Dispositifs de protection contre les inondations | x | x |
| - Mesures de rétention des crues | x |  |
| - Installations IPPC/IED et autres installations industrielles | x | x |
| - Patrimoine culturel | x | x |
| - Nombre d’habitants touchés par les inondations | x | x |
| - Environnement (zones de protection de l'eau potable/des oiseaux/de la nature) | x | x |
| - Liens web vers les portails nationaux/régionaux des systèmes d'informations (cartographiques) sur les inondations | x |  |

0. Géodonnées et fonds topographiques et cartographiques

Pas de fourniture de données nécessaire pour les délégations

Les fonds de cartes topographiques et les données d'occupation des sols (Corine Land Cover 2018) seront mis à disposition par la BfG, comme dans le cadre de l'exercice précédent pour l'Atlas 2015 du Rhin.

1. Profondeurs d’inondation

# Remarque préliminaire (état 2014 encore valable en 2019)

Les couches permettant de représenter les profondeurs d’inondation sont réalisées sur la base de cellules d’une grille (grid)/trame.

La BfG met à disposition des grilles/données raster sous la forme d'une base de fichiers géoréférencés ESRI (ESRI FileGeodatabase) subdivisée en territoires respectifs des États/Länder, sur la base de l’EGM (EuroGlobalMap) avec des cellules homogènes de 20x20 m (éventuellement de 50x50m pour les Pays-Bas, ces données étant les seules disponibles) et un système de référence de coordonnées géographiques uniforme (ETRS_1989_LAEA). Pour les autorités compétentes, seules les cellules couvrant leur territoire peuvent être remplies. Les cellules hors territoire sont dotées d’une valeur « no Data ». Cette méthode (appliquée de préférence à l’aide du ESRI Spatial Analyst, option SnapRaster) permet d’écarter de cellules spécifiques toutes données concurrentielles et de générer une représentation cartographique complète. Le document annexé « Explications Toolbox Profondeurs d'inondation »   explique en détail les deux variantes de fourniture de données sur les profondeurs d'inondation.

Les autorités compétentes ont pour tâche de remplir avec leurs données représentatives sur les profondeurs d’inondation les cellules raster mises à disposition par la BfG, par ex. en recoupant les informations avec les données dont elles disposent (données raster ou vectorielles). Les profondeurs d'inondation sont à indiquer au décimètre près et à introduire dans le masque dans l'unité demandée [cm].

Ce travail doit être effectué pour les trois scénarios HQExtreme (= périodes de récurrence différentes selon les États), HQMedium (HQ100-120) et HQLow (HQ10-30) ainsi que pour les deux types d’inondation : rivière et lac. On obtient donc au maximum 6 jeux de données raster à constituer. Les résultats rassemblés en jeux de données sont à codifier comme suit : Ex=Extreme, Me=Medium, Lo=Low, RW=River, LW=Lake) :

RWEx_LandCD

RWMe_LandCD

RWLo_LandCD

LWEx_LandCD

LWMe_LandCD

LWLo_LandCD

Si le logiciel ArcGIS et son extension Spatial Analyst font défaut, la BfG peut se charger du traitement des données raster. Ceci suppose cependant que les données (initiales) des profondeurs d’inondation soient mises à la disposition de la BfG.

Comme il n'a pas été possible, pour certaines zones, de fournir en 2013/2014 les données requises sur les profondeurs d’inondation en remplissant les cellules raster, les indications sur les profondeurs d’inondation ont été recensées sous forme de données vectorielles (polygones) en classes exprimées au décimètre près (par ex. : 0,1 – 5 ; 5,1 – 20 ; 20,1 – 40 et supérieure à 40 dm conformément aux 4 classes de profondeur prévues dans l'atlas du Rhin). Cela a été le cas pour la Suisse. Les anciens résultats de l’opération de collecte nationale de données effectuée sur la base des deux options de recensement proposées (raster ou vecteur avec classes de profondeur d’inondation définies) figurent dans un tableau de l'ancien document GIS(3)13-04-02.

2. Dispositifs de protection contre les inondations

# La BfG fournit un shapefile (polyline, point, polygone) pour le recensement des objets (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Tous les ouvrages de protection contre les inondations existants sont recensés ici (par ex. les digues et les murs/parois de protection) à l’exception des espaces de rétention des crues (cf. masque au point 3). Le GE HIRI et le GT H souhaitent connaître en outre le niveau oficiel de protection des mesures. Des informations sur les types de dispositifs de protection seraient les bienvenues mais elles restent optionnelles.

Titre du masque : FLPROT

| Attributs | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Désignation locale de la mesure | Z (100) |  | Optional |
| ID | Code national/régional | Z (40) |  | Optional |
| Prot_Type | Type de dispositif de protection, liste de termes séparés par des virgules | N (1) | Liste de codes - Digues intérieures - Digues côtières - Murs de protection - Dispositifs mobiles de protection - Barrage de protection contre les raz-de-marée - Autres | Optional |
| Prot_Off | Niveau de protection officiel (en probabilité d’inondation « HQt », par ex. HQ10, HQ100, HQ200,…) | Z (30) |  | Mandatory |
| RIVER_CD | Code du cours d’eau dans lequel est compris le tronçon. | Z (24) |  | Conditional/Mandatory if RIVER_CAT not like 1 or 91 |
| RIVER_CAT | Différenciation : mesure sur le cours principal du Rhin ou sur un affluent | N (6) | Liste de codes : RiverCat_Code Des dispositions spécifiques au Rhin sont fixées dans WasserBlicK pour cet attribut | Mandatory |
| LAND_CD | Pays fournissant les données | Z (4) | Liste de codes : Land_cd | Mandatory |

3. Mesures de rétention des crues

Pour vérification de la validité des informations et pour d'éventuelles indications complémentaires, la BfG met à la disposition des délégations le fichier « FLRETENT » fondé sur le dernier état de réalisation connu des mesures de rétention des crues (voir tableaux en annexe avec indications 2018 issues du GT H) (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182993/). Si de nouvelles mesures de rétention sont à mentionner, la BfG fournit le shapefile (polygones) de recensement des éléments surfaciques (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Les objets sont à remettre de préférence sous forme de surfaces.

Titre du masque :  FLRETENT

| Attributs | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Nom local du polder/bassin de rétention/recul de digue ou des autres mesures d’abaissement des niveaux d’eau (concerne le Rhin inférieur et le delta du Rhin) Des informations globales figurent dans le rapport CIPR n° 199 à consulter sur le site www.iksr.org/fr/. | Z (100) |  | Mandatory |
| ID | Code national/régional | Z (40) |  | Optional |
| Volume | Volume maximal du polder/bassin de rétention en millions de m³. Des informations globales figurent en annexe au présent document ; indiquer les divergences. | N (4) |  |  |
| WatLevRed | Baisse des niveaux d’eau (en m) sous l’effet des mesures prises aux Pays-Bas | N (4) |  | Conditional/Mandatory for Land_CD = NLXX |
| Area | Superficie inondable restaurée ou superficie du polder en km² | N (4) |  | Optional |
| Statut |  | N (1) | 1 = prévu 2 = en construction 3 = achevé |  |
| Year | Mise en service de la mesure (année) | Z (4) |  | Conditional, Mandatory if STATUS = 3 |
| (RIVER_CD) | Code du cours d’eau dans lequel est compris le tronçon. | Z (24) |  | Conditional/Mandatoryif RIVER_CAT <> 1 or 91 |
| (RIVER_CAT) | Différenciation : mesure sur le cours principal du Rhin ou sur un affluent | Z (6) | Liste de codes : RiverCat_Code Des dispositions spécifiques au Rhin sont fixées dans WasserBlicK pour cet attribut | Mandatory |
| Land_cd | Pays fournissant les données | Z (4) | Liste de codes : Land_cd | Mandatory |

4. 	Installations classées au titre de la directive PRIP et de la directive SEVESO

La BfG fournit un shapefile (points) aux fins de recensement/l'actualisation des éléments ponctuels (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Un élément/une installation n’est recensé(e) qu’une seule fois sur la base de la règle suivante : si une installation se trouve dans le champ d’un HQ10, elle se trouve logiquement dans celui d’un HQ100 et d’un HQextrême ; de même, une installation dans le champ d’un HQ100 se trouve également dans celui d’un HQextrême. Cette règle s'applique également aux autres masques, par ex. celui sur le patrimoine culturel. Les États doivent introduire si possible leurs informations pour les attributs « IPPC » (installations IPPC/IED) ou « SEVESO » (installations Seveso). Si la réponse ne s'applique à aucune de ces deux catégories, des indications peuvent être fournies au titre du registre E-PRTR. Il est possible de mentionner simultanément une installation comme IPPC et SEVESO ou IPPC, SEVESO et E-PRTR.

Titre du masque : FLInstal

| Attributs | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Nom de l’installation | Z (100) |  | Mandatory |
| ID | Code national | Z (40) |  | Optional |
| IPPC | Directive 96/61/CEE relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (directive IPPC) et directive 2010/75/UE (IED) | Z (1) | Y /N (Yes/No) | Conditional/ Mandatory if SEVESO = ‘Null’ |
| Seveso | Installations SEVESO II classées ‘seuil haut’ ou ‘seuil bas’ selon le risque en émanant. | N (1) | 1 = seuil bas 2 = seuil haut | Conditional/Mandatory if IPPC = ‘Null’ |
| E-PRTR | Registre européen des rejets et des transferts de polluants (E-PRTR ; règlement 166/2006) | Z (1) | Y /N (Yes/No) | Conditional/ Mandatory if IPPC and SEVESO = ‚Null’ |
| FL_RECUR | L’installation est touchée par le scénario d'inondation suivant | N (1) | 1 = HQ10 2 = HQ100 3 = HQextrême | Mandatory |
| RIVER_CD | Code du cours d’eau dans lequel est compris le tronçon. | Z (24) |  | Conditional/Mandatory if RIVER_CAT <> 1 or 91 |
| RIVER_CAT | Différenciation : installation sur le cours principal du Rhin ou sur un affluent | Z (6) | Liste de codes : RiverCat_Code Des dispositions spécifiques au Rhin sont fixées dans WasserBlicK pour cet attribut | Mandatory |
| LAND_CD | Pays fournissant les données | Z (4) | Liste de codes : Land_cd | Mandatory |

# 5. Environnement

Dans l'actuel Atlas 2015 du Rhin et dans les bases de données correspondantes, les données concernant le volet Environnement (zones de captages d’eau destinée à la consommation humaine, zones Flore-Faune-Habitat (FFH), zones de protection des oiseaux) sont tirées des cartes K9, K10 et K11 du Plan de Gestion établi au titre de la DCE et représentées dans ces cartes. La remise à jour de ces données s'effectue donc dans le cadre de la prochaine remise à jour du PdG au titre de la DCE.

Si nécessaire, c'est-à-dire si les délégations doivent apporter des compléments au jeu de données 'Environnement' dans le cadre du processus d'actualisation des cartes nationales des zones inondables et des risques d'inondation en cours en 2019, cette opération doit être clarifiée en bilatéral (délégation-BfG). Il doit alors être vérifié en détail si et comment de nouvelles données peuvent être intégrées et/ou de nouveaux masques peuvent être établis sur ces thèmes.

# 6. Patrimoine culturel

La BfG fournit un shapefile (point, polygone, polyline) pour le recensement/l'actualisation des objets (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/).

# Titre du masque : « FLCULT »

| Attributs | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Nom du site/monument | Z (100) |  | Optional |
| ID | Code national | Z (40) |  | Optional |
| Cult_Typ | Patrimoine culturel – type de site/monument | N (2) | Liste de codes : 1 = patrimoine culturel de l’humanité 2 = monuments historiques 3 = ensembles urbains/sites historiques protégés 4 = autres | Mandatory |
| FL_RECUR | Scénario d’inondation | N (1) | 1 = HQ10 2 = HQ100 3 = HQextrême | Mandatory |
| RiverCode (RIVER_CD) | Code du cours d’eau dans lequel est compris le tronçon. | Z (24) |  | Conditional/Mandatory if RIVER_CAT <> 1 or 91 |
| RiverCategory (RIVER_CAT) | Différenciation : bien culturel sur le cours principal du Rhin ou sur un affluent | Z (6) | Liste de codes : RiverCat_Code Des dispositions spécifiques au Rhin sont fixées dans WasserBlicK pour cet attribut | Mandatory |
| LAND_CD | Pays fournissant les données | Z (4) | Liste de codes : Land_cd | Mandatory |

# 7. Nombre d’habitants touchés dans la zone inondable selon le scénario d’inondation considéré

La BfG met à disposition un shapefile (polygone) pour le recensement des objets surfaciques (zones NUTS 5 ou zones LAU 2) (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Les États/Länder reportent dans ce shapefile les zones/communes concernées et recensent ou actualisent le nombre d’habitants touchés pour chaque scénario d’inondation. Si une commune est touchée à la fois par le cours principal et par un affluent, le polygone concerné doit être divisé.

Titre du masque : « FLNUTS »

| Attributs | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Nom de la zone | Z (100) |  | Mandatory |
| ID | Identifiant de la zone LAU 2 | N (20) | Niveau LAU 2 | Mandatory |
| APSFR_CD | Voir définition du masque APSFRSegPoly | Z (40) |  | Mandatory |
| Invo_HQ10 | Nombre estimé d’habitants touchés dans la zone LAU 2 inondée par une crue HQ10 | N (10) |  | Mandatory |
| Invo_HQ100 | Nombre estimé d’habitants touchés dans la zone LAU 2 inondée par une crue HQ100 | N (10) |  | Mandatory |
| Invo_HQExt | Nombre estimé d’habitants touchés dans la zone LAU 2 inondée par une crue HQextrême | N (10) |  | Mandatory |
| RIVER_CD | Code du cours d’eau dans lequel est compris le tronçon. | Z (24) |  | Conditional/Mandatory if RIVER_CAT <> 1 or 91 |
| RIVER_CAT | Différenciation : commune/LAU 2 sur le cours principal du Rhin ou sur un affluent | Z (6) | Liste de codes : RiverCat_Code Des dispositions spécifiques au Rhin sont fixées dans WasserBlicK pour cet attribut | Mandatory |
| LAND_CD | Pays fournissant les données | Z (4) | Liste de codes : Land_cd | Mandatory |

# 8. Liens vers les systèmes régionaux d’information sur les crues

La BfG fournit le fichier « FLINFO » déjà renseigné avec les liens vers les portails cartographiques nationaux. Les délégations sont priées de vérifier et d'adapter les informations le cas échéant. Aux fins d'adaptation et d'ajout d'informations, on trouvera également sous le lien https://www.wasserblick.net/servlet/is/182890/ les données fournies dans le cadre de l'Atlas 2015 du Rhin.

La BfG fournit un shapefile vide aux fins de recensement des éléments surfaciques (polygones) (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Les objets représentent le périmètre couvert par le lien indiqué. Au cas où l'adresse système (web) est liée à un bassin, il convient de mettre à disposition le polygone représentant le bassin (p. ex. celui de la Lahn). En cas de frontières administratives, on prendra comme référence les unités administratives.

Titre du masque : FLInfo

| Attributs | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Nom de la zone | Z (100) |  | Mandatory |
| ID | Code zone précis | N (10) |  | Mandatory |
| URL | Lien vers le système d’information sur les crues commençant par http://.. ou https://.. | Z (255) |  | Mandatory |
| Content | Description du contenu du lien | Z (255) |  | Optional |
| LAND_CD | Pays fournissant les données | Z (4) | Liste de codes : Land_cd | Mandatory |

Annexe - tableaux synoptiques présentant les mesures de réduction des niveaux d'inondation sur le Rhin (voir masque de données/fichier « FLRETENT » au point 3) (mise à jour de 2018)

Tableau 1 - Mesures de rétention entre Bâle et Lobith avec indication des volumes correspondants (en millions de m³)

Précision pour l'état 2018 :

Allemagne : 6 mesures seront finalisées d'ici 2020/2021 : décaissement du lit majeur (DLM) de Weil-Breisach phase I, régime de rétention du barrage agricole de Breisach (volume total de rétention uniquement opérationnel après achèvement (prévu en 2022) des travaux de consolidation des digues côté français), polder de rétention (PR) de Worringer Bruch, recul de digues (RD) de Mündelheim, PR d'Orsoy, RD de Lohrwardt. Report d'exécution de 3 mesures à l'échéance 2020+ (2030) : RD et PR de Waldsee/Altrip/Neuhofen, (RD) de Petersau-Bannen.

Tableau 2 - Mesures de réduction des niveaux d’eau dans le delta du Rhin à partir de Lobith avec effet minimal d’abaissement du niveau d’eau à atteindre (en m)

Précision pour l'état 2018 :

Pays-Bas (Espace pour le fleuve) : le projet « Delta de l’IJssel phase 2 » (également nommé bypass/fossé d’évacuation des crues de Reevediep) sera, comme prévu, opérationnel en 2022.

Comme volet de l’accord de coopération passé entre la CIPR et la BfG sur les produits cartographiques et l’utilisation du système WasserBLIcK.

Dans ce paquet de données figurent uniquement les attributs nécessaires pour les produits de la CIPR.

# Remarque : « polygones » en raison des digues circulaires aux Pays-Bas.

Directive relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution ; IED) (refonte)

En 2013/2014, BW n'a pas utilisé le même jeu de données que celui qu’il déclare ou a déclaré pour la DCE.

Communes ou unités équivalentes dans les États membres de l'UE.