Aktualisierung des Rheinatlas 2015 bis Ende 2019: Erläuterungen zu den Daten und Datenschablonen

Stand: März 2019

# Ausgangslage

Basierend auf den Datenschablonen im Dokument GIS(3)13-04-02 aus dem Jahr 2013, bereits gesendeten und verfügbaren Daten für den Rheinatlas 2015, Beschlüssen aus der Sitzung der Expertengruppe GIS am 26. Februar 2019 sowie in Abstimmung mit den Belangen der Expertengruppe HIRI (Risiko-/Schadensberechnungen mit den Atlas-Daten) sowie der Überarbeitung der nationalen deutschen Datenlieferung für die HWRM-RL hat die BfG zusammen mit dem Sekretariat die Schablonen und Dateneigenschaften (Attribute), die für die Datensammlung zur Aktualisierung des Rheinatlas 2015 relevant sind, überarbeitet und vereinfacht. Dieses Dokument gilt für die Delegationen als Orientierung und Erläuterung zur Datenaktualisierung des Rheinatlas.

Die BfG hat für die Aktualisierung des Rheinatlas, ein „Datenpaket light“  erstellt, um den Staaten im Rheineinzugsgebiet außer Deutschland die Datenlieferung zu vereinfachen. Die Nutzung der light-Version steht den o.g. Staaten frei. Sie können auch weiterhin die Daten direkt über die Langfassung der Schablonen in WasserBLIcK eingeben oder per Email senden. Für die deutschen Bundesländer ist aufgrund der nationalen Datenerhebung und Berichterstattung für Deutschland im Rahmen der HWRM-RL („WasserBLIcK-Upload-FD“) eine Datenlieferung über das Datenportal WasserBLIcK weiterhin verpflichtend. Bei der Erstellung der aktualisierten Datenschablonen wurden möglichst viele Vereinheitlichungen mit der deutschen Abfrage zum zweiten Zyklus der HWRM-RL und der damit einhergehenden Erstellung eines deutschlandweiten Hochwasseratlas durchgeführt.

Die Daten des Rheinatlas 2015 werden den Delegationen zur Überprüfung über den WasserBLIcK-Eintrag 182890 zur Verfügung gestellt. Die Delegationen werden hiermit gebeten, die Daten für den Rheinatlas bis zum 31. Oktober 2019 zu aktualisieren bzw. eine entsprechende Negativmeldung an die BfG (an: fay@bafg.de) sowie das Sekretariat (an: Sekretariat@iksr.de) zu geben, wenn keine Aktualisierungen zu den Daten vom Rheinatlas 2015 notwendig sind.

Der aktualisierte Rheinatlas soll spätestens am 22. März 2020 veröffentlicht sein, allerdings ist eine Fertigstellung bis zum 22. Dezember 2019 bevorzugt.

Die Daten des aktualisierten Rheinatlas werden der EG HIRI für ihre Berechnungen zur Verfügung gestellt.

Allgemeines Vorgehen für die Datenaktualisierung des Rheinatlas 2015

Genauso wie für den Rheinatlas 2015, sollen für den aktualisierten Rheinatlas 2019/2020 für den Rheinhauptstrom vom Alpenrhein bis zur Mündung in die Nordsee die nationalen/regionalen Daten, die im Rahmen der Umsetzung/Berichterstattung der HWRM-RL (Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten) erhoben werden, gleichfalls verwendet und für die Darstellung im Rheinatlas im geeigneten Maßstab aggregiert werden.

Um typischen Projektionsproblemen bei Arbeiten mit GIS-Daten aus verschiedenen Regionen/Staaten zu umgehen, werden nur projektionsfreie geometrische Daten (geografische Koordinaten) im Bezugssystem ETRS89 erfasst. Eine einheitliche Projektion der Daten für die Darstellung im IKSR-Atlas wird durch die BfG gewährleistet.

Wie in der Sitzung der Arbeitsgruppe Hoch- und Niedrigwasser (AG H) am 7. Februar 2019 beschlossen und in GIS(1)19 am 26. Februar 2019 bestätigt, werden die Delegationen gebeten, die Daten aus dem Rheinatlas 2015 bis zum 31. Oktober 2019 in Übereinstimmung mit den Aktualisierungen der nationalen Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten gemäß der HWRM-RL, gegebenenfalls zu aktualisieren.

Zu diesem Zweck finden Sie im Anhang der Datenabfrage-Email, dieses Dokuments sowie auf WasserBLIcK unter https://www.wasserblick.net/servlet/is/182884/:

- Ein spezifisches Dokument für die deutsche Delegation, das die Unterschiede in den Schablonen zwischen der IKSR-Erhebung und dem nationalen FD-Upload aufzeigt.

- Zur Überprüfung und ggf. Aktualisierung: die für den aktuellen Rheinatlas aggregierten nationalen Datensätze.

- Für die (eventuelle) Bereitstellung neuer Rasterdaten zu den Überschwemmungstiefen (2 Lieferungsvarianten): eine GIS-Toolbox und das dazugehörige erläuternde Dokument

- Zur Überprüfung und Aktualisierung: zwei EXCEL-Tabellen "FLRETENT" (Retentionsmaßnahmen) und "FLINFO" (Links zu den nationalen Kartenportalen), die vom IKSR-Sekretariat und von der BfG nach dem letzten Kenntnisstand bereits vorgefüllt wurden. Bitte Änderungen ausschließlich in der landeseigenen Datenschablone vornehmen.

- Für eine Neulieferung: Leere Datenschablonen

Erläuterungen zu den Daten und Datenschablonen des Rheinatlas

Zusammenfassung der Verwendung der Daten im Rahmen der IKSR

und der EU-Berichterstattung

| Daten notwendig für: Datentypen: | Atlas 2019/2020 | HIRI |
| --- | --- | --- |
| 0. Topografische Geobasisdaten und Landnutzungsdaten (wird von der BfG im Geoportal bzw. durch Corine Land Cover 2018 bereitgestellt) | x | x |
| - Überschwemmungstiefen | x | x |
| - Hochwasserschutzeinrichtungen | x | x |
| - Hochwasserretentionsmaßnahmen | x |  |
| - IVU/IE und weitere industrielle Einrichtungen | x | x |
| - Kulturerbe-Einrichtungen | x | x |
| - Vom Hochwasser betroffene Einwohnerzahl | x | x |
| - Umwelt (wasserbezogenen Trinkwasser-, Vogelschutz- und Naturschutzgebiete) | x | x |
| - Linkadressen nationaler/regionaler HW-Informationssysteme- und -kartenportalen | x |  |

0. Topografische Geobasisdaten/Kartengrundlage

Keine Datenlieferung notwendig für die Delegationen.

Topographische Hintergrundkarten sowie Landnutzungsdaten (Corine Land Cover 2018) werden durch die BfG, wie damals im Rheinatlas 2015, bereitgestellt.

1. Überschwemmungstiefen

# Vorbemerkung (Stand 2014, immer noch gültig in 2019):

Die Layer zur Darstellung der Überschwemmungstiefen werden auf Basis von Grid-/Raster-Zellen erstellt.

Die BfG stellt Grids/Rasterdaten in Form einer ESRI FileGeodatabase bereit, unterteilt in die jeweiligen Hoheitsgebiete der Staaten/Länder auf Basis der EGM (European Global Map) mit einer einheitlichen Zellengröße von 20x20m (für die Niederlande ggf. 50x50m, da dort nur diese Angaben vorliegen) und einem einheitlichen Koordinatenreferenzsystem (ETRS_1989_LAEA). Für die zuständigen Behörden sind nur die Rasterzellen in ihrem Gebiet beschreibbar. Die außerhalb liegender Zellen werden mit dem Wert „no Data“ belegt. Diese Methode (vorzugsweise umgesetzt mit ESRI Spatial Analyst, Option snapRaster) gewährleistet, dass keine konkurrierenden Daten für einzelne Rasterzellen bereitgestellt werden und ein lückenloses Bild entsteht. Das beigefügte Dokument „Erlaeuterung_ToolBox_Ueberflutungstiefen“ erläutert im Detail beide Variante der Überflutungstiefen-Datenlieferung.

Es ist die Aufgabe der zuständigen Behörden, z. B. durch Verschneidungsoperationen mit den ihnen vorliegenden Daten (Raster- oder Vektordaten), die von der BfG bereitgestellten Rasterzellen mit repräsentativen Angaben zu den Überflutungstiefen zu befüllen. Die Überflutungstiefen sind dezimetergenau anzugeben und in der Einheit [cm] in der Schablone einzutragen.

Dies muss sowohl für die drei Szenarien HQExtreme (= unterschiedliche Wiederkehrintervalle in den Staaten) HQMedium (HQ100-120)  und HQLow (HQ10-30) durchgeführt werden, als auch für die zwei Hochwassertypen, Fluss und See. Hieraus ergeben sich maximal 6 zu erstellende Rasterdatensätze. Die Ergebnisdatensätze sind wie folgt zu kodieren (Ex=Extreme, Me=Medium, Lo=Low, RW=River, LW=Lake):

RWEx_LandCD

RWMe_LandCD

RWLo_LandCD

LWEx_LandCD

LWMe_LandCD

LWLo_LandCD

Wenn die Software ArcGIS mit der Extension Spatial Analyst nicht vorhanden ist, kann die BfG die Bearbeitung der Rasterdaten übernehmen. Dies setzt voraus, dass die (originären) Daten der Überschwemmungstiefen der BfG zur Verfügung gestellt werden.

Da 2013/2014 für manche Gebiete die notwendigen Angaben zu den Überflutungstiefen nicht durch Ausfüllung der Rasterzellen bereitgestellt werden konnten, wurden die Angaben der Überschwemmungstiefen in Form von Vektordaten (Polygone) in dezimetergenauen Klassen (z.B.: 0,1 - 5;  5,1- 20;  20,1 - 40 und größer 40 dm  gemäß den 4 für den Rheinatlas vorgesehenen Tiefenklassen) erfasst. Dies war der Fall für die Schweiz. Die damaligen Ergebnisse der nationalen Abfrage zu den beiden Datenerfassungsmöglichkeiten (Raster oder Vektor mit vorgegebenen Überflutungstiefenklassen) sind in einer Tabelle im alten Dokument GIS(3)13-04-02 zu entnehmen.

2. Hochwasserschutzeinrichtungen

# Die BfG stellt ein Shapefile (Polyline, Point, Polygone) zur Erfassung der Objekte bereit (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Hier werden alle vorhandenen Hochwasserschutzanlagen (z.B. Deiche und Schutzmauern/-wände), jedoch keine Hochwasserretentionsräume (vgl. Schablone unter Punkt 3) erfasst. Die EG HIRI und die AG H sind zudem am offiziellen Schutzniveau der Maßnahmen interessiert. Informationen zu Schutzeinrichtungstypen wären von Vorteil, diese Angabe ist jedoch optional.

Schablone heißt: FLPROT

| Attribute | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Ortsüblicher Name der Maßnahme | Z (100) |  | Optional |
| ID | Nationalen/Regionalen Code | Z (40) |  | Optional |
| Prot_Type | Schutzeinrichtungstyp, Kommaseparierte Liste | N (1) | Codeliste - Binnendeiche - Küstendeiche - Hochwasserschutzmauern - Mobiler Hochwasserschutz - Sturmflutwehr - Anderes | Optional |
| Prot_Off | Offizielles Schutzniveau (in Überschwemmungswahrscheinlichkeit „HQt“, z.B HQ10, HQ100, HQ200,....) | Z (30) |  | Mandatory |
| RIVER_CD | Code des Gewässers, in dem sich der Abschnitt befindet. | Z (24) |  | Conditional/Mandatory if RIVER_CAT not like 1 or 91 |
| RIVER_CAT | Differenzierung: Maßnahme am Rheinhauptstrom oder an einem Nebenfluss | N (6) | Codeliste: RiverCat_Code Für dieses Attribut gibt es rheinspezifische Festlegungen in WasserBLIcK | Mandatory |
| LAND_CD | Datenlieferndes Land | Z (4) | Codeliste: Land_cd | Mandatory |

3. Hochwasserretentionsmaßnahmen

Die BfG stellt den Delegationen die auf dem letztbekannten Realisierungsstand von Hochwasserretentionsmaßnahmen (siehe Tabellen im Anhang mit Angaben 2018 aus der AG H) basierende Datei „FLRETENT“ zur Überprüfung der Gültigkeit der Informationen sowie evtl. Ergänzungen bereit (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182993/). Falls neue Retentionsmaßnahmen anzugeben sind, stellt die BfG den Shapefile (Polygone) zur Erfassung der flächenhaften Objekte bereit (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Die Objekte sind vorzugsweise als Flächen bereitzustellen.

Schablone heißt:  FLRETENT

| Attribute |  | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  | Ortsüblicher Name des Polders / des Rückhaltebeckens/ der Deichrückverlegung oder anderer wasserstands-senkender Maßnahmen (betrifft den Niederrhein und Deltarhein) Gesamtangaben liegen im IKSR-Fachbericht NR. 199 unter www.iksr.org vor. | Z (100) |  | Mandatory |
| ID |  | Nationaler/Regionaler Code | Z (40) |  | Optional |
| Volume |  | Max. Polder-/Rückhalte-volumen in Mio. m³ Gesamtangaben liegen im Anhang dieses Dokument, Angabe bei Abweichungen. | N (4) |  |  |
| WatLevRed |  | Wasserstandsabsenkung (in m) durch die Maßnahmen in den Niederlanden | N (4) |  | Conditional/Mandatory for Land_CD = NLXX |
| Area |  | Renaturierte Überschwemmungsfläche bzw. Fläche des Polders in km² | N (4) |  | Optional |
| Status |  |  | N (1) | 1=geplant 2=im Bau 3=fertiggestellt |  |
| Year |  | Inbetriebnahme der Maßnahme (Jahr) | Z (4) |  | Conditional, Mandatory if STATUS = 3 |
| (RIVER_CD) | Code des Gewässers, in dem sich der Abschnitt befindet. | Z (24) |  | Conditional/Mandatoryif RIVER_CAT <> 1 or 91 |
| (RIVER_CAT) | Differenzierung: Maßnahme am Rheinhauptstrom oder an einem Nebenfluss | Z (6) | Codeliste: RiverCat_Code Für dieses Attribut gibt es rheinspezifische Festlegungen in WasserBLIcK | Mandatory |
| Land_CD |  | Datenlieferndes Land | Z (4) | Codeliste: Land_cd | Mandatory |

4. IVU-Einrichtungen und SEVESO Anlagen

Die BfG stellt ein Shapefile (Point) zur Erfassung/Aktualisierung der punktförmigen Objekte bereit (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Ein Objekt/Anlage wird nur einmal erfasst, da folgende Regel befolgt wird: wenn eine Anlage im HQ10 Bereich liegt, liegt diese selbstverständlich auch im HQ100 und HQextrem – Bereich; eine Anlage im HQ100 Bereich liegt selbstverständlich auch im HQextrem -Bereich. Diese Regel gilt auch für andere Schablonen wie z.B. zum Kulturerbe. Die Staaten sollen ihre Informationen möglichst für die Attribute „IPPC“ (IVU/IE Anlagen) oder „SEVESO“ (Seveso-Anlagen) einfügen. Wenn beide nicht zutreffen, können Angaben im Bereich E-PRTR angegeben werden. Es gibt die Möglichkeit, eine Anlage gleichzeitig als IPPC und SEVESO oder IPPC, SEVESO und E-PRTR anzugeben.

Schablone heißt: FLInstal

| Attribute | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Name der Anlage | Z (100) |  | Mandatory |
| ID | Nationaler Code | Z (40) |  | Optional |
| IPPC | RL 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-RL) bzw. RL 2010/75/EU (IE-RL) | Z (1) | Y /N (Yes/No) | Conditional/ Mandatory if SEVESO = ‘Null’ |
| Seveso | SEVESO II Anlagen Einstufung der Gefährlichkeit der SEVESO Anlagen in niedrige und hohe Schwellen | N (1) | 1= niedrige Schwelle 2= hohe Schwelle | Conditional/Mandatory if IPPC = ‘Null’ |
| E-PRTR | Europäische Schadstofffreisetzungs- und – verbringungs-register (E-PRTR; Verordnung 166/2006) | Z (1) | Y /N (Yes/No) | Conditional/ Mandatory if IPPC and SEVESO = ‚Null’ |
| FL_RECUR | Die Anlage ist bei folgendem Hochwasserszenario betroffen | N (1) | 1 = HQ10 2 = HQ100 3 = HQextrem | Mandatory |
| RIVER_CD | Code des Gewässers, in dem sich der Abschnitt befindet. | Z (24) |  | Conditional/Mandatory if RIVER_CAT <> 1 or 91 |
| RIVER_CAT | Differenzierung: Anlage am Rheinhauptstrom oder an einem Nebenfluss | Z (6) | Codeliste: RiverCat_Code Für dieses Attribut gibt es rheinspezifische Festlegungen in WasserBLIcK | Mandatory |
| LAND_CD | Datenlieferndes Land | Z (4) | Codeliste:Land_cd | Mandatory |

# 5. Umwelt

Im aktuellen Rheinatlas 2015 sowie dazugehörigen Datenbestand sind die Daten zum Bereich Umwelt (Gebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch, Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (FFH), Vogelschutzgebiete) aus den Karten K9, K10 und K11 des Bewirtschaftungsplans laut WRRL abgeleitet und dargestellt worden. Die Aktualisierung dieser Daten läuft also im Rahmen der nächsten WRRL-Aktualisierung.

Wenn erforderlich, d.h. wenn im Zuge der bis 2019 stattfindenden Aktualisierung nationaler Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten von den Delegationen Ergänzungen zum Datensatz „Umwelt“ durchgeführt werden sollen, soll der Vorgang bilateral (Delegation–BfG) geklärt werden. Im Detail soll dann geprüft werden, ob und wie neue Daten zu diesen Themen integriert bzw. neue Schablonen erstellt werden können.

# 6. Kulturerbe-Einrichtungen

Die BfG stellt ein Shapefile (Point, Polygone, Polyline) zur Erfassung/Aktualisierung der Objekte bereit (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/).

# Schablone heißt:„FLCULT“

| Attribute | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Name der Einrichtung | Z (100) |  | Optional |
| ID | Nationaler Code | Z (40) |  | Optional |
| Cult_Typ | Kulturerbe-Einrichtungstyp | N (2) | Codeliste: 1 = Weltkulturerbe 2 = Baudenkmäler 3 = Geschützte Stadt-gebiete/Bereiche 4 = Sonstige | Mandatory |
| FL_RECUR | Hochwasserszenario | N (1) | 1 = HQ10 2 = HQ100 3 = HQextrem | Mandatory |
| RiverCode (RIVER_CD) | Code des Gewässers, in dem sich der Abschnitt befindet. | Z (24) |  | Conditional/Mandatory if RIVER_CAT <> 1 or 91 |
| RiverCategory (RIVER_CAT) | Differenzierung: Kulturerbe-Objekt am Rheinhauptstrom oder an einem Nebenfluss | Z (6) | Codeliste: RiverCat_Code Für dieses Attribut gibt es rheinspezifische Festlegungen in WasserBLIcK | Mandatory |
| LAND_CD | Datenlieferndes Land | Z (4) | Codeliste: Land_cd | Mandatory |

# 7. Anzahl der beim jeweiligen Hochwasserszenario betroffenen Einwohner im Überschwemmungsgebiet

Die BfG stellt ein Shapefile (Polygone) zur Erfassung der flächenhaften Objekte (NUTS-Level 5 bzw. LAU-2 Gebiete) bereit (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Die Staaten/Länder übertragen in dieses Shapefile die betroffenen Gebiete/Gemeinden und erfassen bzw. aktualisieren die betroffenen Einwohnerzahlen beim jeweiligen Hochwasserszenario. Sofern eine Gemeinde sowohl durch den Hauptstrom als auch durch ein Nebengewässer betroffen ist, ist das betroffene Polygon zu teilen.

Schablone heißt: „FLNUTS“

| Attribute | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Gebietsname | Z (100) |  | Mandatory |
| ID | LAU-2-Gebiets-ID | N (20) | LAU-2-Level | Mandatory |
| APSFR_CD | Siehe Definition Schablone APSFRSegPoly | Z (40) |  | Mandatory |
| Invo_HQ10 | Geschätzte Anzahl der vom HQ10-Hochwasserszenario im LAU-2 Gebiet betroffenen Einwohner | N (10) |  | Mandatory |
| Invo_HQ100 | Geschätzte Anzahl der vom HQ100-Hochwasserszenario im LAU-2 Gebiet betroffenen Einwohner | N (10) |  | Mandatory |
| Invo_HQExt | Geschätzte Anzahl der vom HQExtrem-Hochwasserszenario im LAU-2 Gebiet betroffenen Einwohner | N (10) |  | Mandatory |
| RIVER_CD | Code des Gewässers, in dem sich der Abschnitt befindet. | Z (24) |  | Conditional/Mandatory if RIVER_CAT <> 1 or 91 |
| RIVER_CAT | Differenzierung: Gemeinde/LAU 2 am Rheinhauptstrom oder an einem Nebenfluss | Z (6) | Codeliste: RiverCat_Code Für dieses Attribut gibt es rheinspezifische Festlegungen in WasserBLIcK | Mandatory |
| LAND_CD | Datenlieferndes Land | Z (4) | Codeliste: Land_cd | Mandatory |

# 8. Linkadressen regionaler HW-Informationssysteme

Die BfG stellt die bereits ausgefüllte Datei „FLINFO“ mit den Links zu den nationalen Kartenportalen zur Verfügung. Die Delegationen werden gebeten, die Informationen zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die im Rahmen des Rhein-Atlas 2015 gelieferten Daten befinden sich zur Anpassung/Erweiterung auch in https://www.wasserblick.net/servlet/is/182890/.

Die BfG stellt ein leeres Shapefile zur Erfassung der flächenhaften Objekte (Polygone) bereit (https://www.wasserblick.net/servlet/is/182885/). Die Objekte repräsentieren das Gebiet für die angegebene Linkadresse. Bei flussgebietsspezifischen System-Adressen sollte das Flusseinzugsgebiet (z.B. Lahn) als Geometrie zugrunde gelegt werden. Bei administrativen Grenzen werden die administrativen Räume zugrunde gelegt.

Schablone heißt: FLInfo

| Attribute | Definition | Type | Values | Obligation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Gebietsname | Z (100) |  | Mandatory |
| ID | Eindeutiger Gebietsschlüssel | N (10) |  | Mandatory |
| URL | Linkadresse zum HW-Informationssystem beginnend mit http://.. Oder https://.. | Z (255) |  | Mandatory |
| Content | Beschreibung der Inhalte des Link | Z (255) |  | Optional |
| LAND_CD | Datenlieferndes Land | Z (4) | Codeliste: Land_cd | Mandatory |

Anlage - Übersichtstabellen über Maßnahmen zur Minderung der Hochwasserstände am Rhein (vgl. Schablone/Datei „FLRETENT“ unter Punkt 3) (Stand 2018)

Tabelle 1 - Retentionsmaßnahmen zwischen Basel und Lobith mit den jeweiligen Volumina (Angaben in Mio. m³)

Präzisierung Stand 2018:

Deutschland: 6 Maßnahmen werden bis 2020/2021 fertiggestellt: Vorlandabsenkung (VA) Weil-Breisach Abschnitt I, Retentionsbetrieb des Kulturwehrs in Breisach (volles Rückhaltevolumen nur einsatzbereit nach Fertigstellung der Deichertüchtigung auf franz. Seite (voraussichtlich 2022)), Retentionspolder (RP) Worringer Bruch, Deichrückverlegung (DR) Mündelheim, RP Orsoy, DR Lohrwardt. Verschiebung der Fertigstellung von 3 Maßnahmen auf 2020+ (2030): DR und RP Waldsee/Altrip/Neuhofen, DR Petersau-Bannen.

Tabelle 2 - Wasserstandsabsenkende Maßnahmen am Deltarhein ab Lobith mit Mindestanforderung an die zu erzielende Wasserstandreduzierung (in m)

Präzisierung Stand 2018:

Niederlande (Raum für den Fluss): Das Projekt “IJsseldelta Phase 2” (auch genannt Bypass/Flutmulde Reevediep) wird plangemäß 2022 betriebsbereit sein.

Als Bestandteil der Kooperationsvereinbarung über Kartenprodukte und WasserBLIcK-Nutzung zwischen der IKSR und der BfG.

Bei diesem Datenpaket werden nur jene Attribute abgefragt, die für die IKSR-Produkte benötigt werden.

# Anmerkung: „Polygone“ wegen Deichringen in den NL.

Richtlinie über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; IE-RL) (Neufassung)

BW verwendete 2013/2014 nicht denselben Datensatz, wie er für die WRRL gemeldet wird bzw. wurde.

Gemeinden oder gleichwertigen Einheiten in den EU-Mitgliedstaaten.