Bezug Dok. GIS_Aktualisierung2019_Rheinatlas_d.doc, Punkt 1 Überschwemmungstiefen ()
Zur Bereitstellung der Daten der Überschwemmungstiefen stehen zwei Varianten zur Verfügung. Diejenigen die mit ArcGIS arbeiten, können direkt Variante 1 verfolgen. Darüber hinaus kann jeder Variante 2 nutzen.
Allgemeiner Hinweis:

Vor der Übertragung der Daten in das Zielraster ist es notwendig die Daten der Überschwemmungstiefen in die Projektion ETRS_1989_LAEA.prj zu transformieren. Die PRJ Datei finden Sie in dem Ordner _Python/ ETRS_1989_LAEA.prj
Variante 1:

In dem WasserBLIcK befindet sich eine ToolBox für ArcGIS 10.0 (mit kleinen Anpassungen auch erfolgreich getestet auf AcrGIS 10.6; zu finden auf https://www.wasserblick.net/servlet/is/182938/), mit deren Hilfe das Raster mit den Überschwemmungsflächen erstellt wird.

Das Tool heißt: „IKSR_Toolbox_Neu“

Sie finden die ToolBox (original-Version für ArcGIS 10.0) im WasserBLIcK unter:

http://www.wasserblick.net/servlet/is/129777/
Zur regionalen Anpassung des Tools müssen Sie im Script „Raster_IKSR.py“ folgenden Pfad anpassen:

verzeichnis = r"D:\temp\_Python"

In dem Verzeichnis Data liegt eine Beispielsdatei „HW_DEHE.shp“ bei, damit Sie das Tool testen können.

[image: image1.png]in_features

Raster_IKSR

D:\termp_Python\DateriHW_DEHE shp
clip_features

Di\terp)_Python'_cIp\DEHE shp
land_cd

DEHE
Pfad FileGeoDatabase.

Di\femp_Pythorl, Erghris

Item Hochwassergefahren (in_features

HW_GES
Szenarin

RWEX_
Cell_assignrment

CELL_CENTER

oK Abbrechen

Urngebung,

<< Hife ausblender]

Szenario

Keine Beschreibung
verfugbar

Hilfe 2u Werkzeug

=lofx|





Variante 2:
Für jedes Land wurde auch eine Filegeodatabase mit einen landesspezifischen Grid/Raster vorbereitet. Auf dieses Grid übertragen Sie die Daten der Überschwemmungstiefen für die einzelnen Hochwasserereignisse. Die Landesgrenzen entsprechen der EGM (EuroGlobalMap) Geometrie.
Für ein korrektes Ergebnis ist es notwendig, ein Fang-Raster anzugeben. Dazu verwenden Sie bitte _Python\Vorgabe.gdb\Rhein_geb
[image: image2.png]. = =
¥ Workspace Fang-Raster
4 Verarbeitungsausdehnung
Auscshnung Mit "Fang-Raster" kann
R eine Ausdehnung wahrend
b der Ausfuhrung gefangen
oder ausgerichtet werden.
Die untere linke Ecke der
Links Rechts Ausdehnung wird an der
Zellenecke des Fang-
Unten Rasters gefangen, und
dann wird die obere
R rechte Ecke anhand der
D\ Pythoniyorgabe glb\Rhein_geh ::;g;aife‘}'\’egﬂoﬁm
STk die Ausgabezellengrofie
. _|| mit der Groge der Fang-
FreEE Raster-Zelle
Y 7-Werte bereinstimmt, werden die
Y Zellen im Ausgabe-Raster
jiCecuztaiass an den Zellen des Fang-
¥ Geodatabase (erweitert) Rasters ausgerichtet.
¥ Felder
¥ Zufallszahlen & &

stratin | <t asbirve]

Hilfe 2u Werkzeug





Tipp:

Mit Hilfe der Clip-Shapes (EGM-Daten) ist es möglich die Lagegenauigkeit der Hochwasserdaten einer Sichtprüfung zu unterziehen. Für eine Lückenlose Darstellung ist dies eine Vorraussetzung.
Die Clip-Shapes finden Sie in dem Ordner _Python/_clip.

Bei weiteren Fragen steht Herr Loy zu Verfügung:
loy@bafg.de oder direkt Tel: 0261 1306 5250

