En lien avec le document « GIS_Actualisation_AtlasRhin_f.doc », chap. 1 „Profondeurs d’inondation“ 
Pour la transmission des données concernant les hauteurs d’eau, deux variantes sont à disposition des Etats. Seule la deuxième variante est compatible sous/avec MapInfo et QGIS (SIG utilisés par la France). La variante 1 fonctionne sous ARCGIS. 
Remarque générale: 
Au préalable, les données de hauteurs d’eau doivent être mises en projection ETRS_1989_LAEA.prj. Vous trouverez les données PRJ dans le dossier_Python/ ETRS_1989_LAEA.prj
Variante 1:

Dans le WasserBLIcK se trouve une ToolBox pour ArcGIS 10.0 (également testées avec de petites adaptations avec succès sur AcrGIS 10.6 ; à trouver sur https://www.wasserblick.net/servlet/is/182938/) qui est utilisée pour créer le raster des zones inondables.

L'outil s'appelle : "IKSR_Toolbox_Neu".

Vous trouverez la ToolBox (version originale pour ArcGIS 10.0) dans le WasserBLIcK sous : http://www.wasserblick.net/servlet/is/129777/ 
Pour personnaliser l'outil au niveau régional, vous devez adapter le chemin d'accès suivant dans le script Raster_IKSR.py :
registre = r"D:\temp\_Python"
Un exemple de fichier "HW_DEHE.shp" est inclus dans le registre Data pour que vous puissiez tester l'outil.
[image: image1.png]in_features

Raster_IKSR

D:\termp_Python\DateriHW_DEHE shp
clip_features

Di\terp)_Python'_cIp\DEHE shp
land_cd

DEHE
Pfad FileGeoDatabase.

Di\femp_Pythorl, Erghris

Item Hochwassergefahren (in_features

HW_GES
Szenarin

RWEX_
Cell_assignrment

CELL_CENTER

oK Abbrechen

Urngebung,

<< Hife ausblender]

Szenario

Keine Beschreibung
verfugbar

Hilfe 2u Werkzeug

=lofx|





Variante 2:

La BfG a préparé pour chaque Etat un Filegeodatabase avec un Grid/Raster spécifique au territoire de l’Etat. C’est dans ce grid que vous pouvez intégrer les données de hauteurs d’inondation pour les trois scénarios retenus. Les délimitations administratives (frontières nationales) correspondent à la géométrie des données EGM (EuroGlobalMap). Pour un résultat correct il est nécéssaire de passer par un « raster de capture » (Fang Raster en allemand). Pour se faire, prière d’utiliser _Python\Vorgabe.gdb\Rhein_geb :
[image: image2.png]. = =
¥ Workspace Fang-Raster
4 Verarbeitungsausdehnung
Auscshnung Mit "Fang-Raster" kann
R eine Ausdehnung wahrend
b der Ausfuhrung gefangen
oder ausgerichtet werden.
Die untere linke Ecke der
Links Rechts Ausdehnung wird an der
Zellenecke des Fang-
Unten Rasters gefangen, und
dann wird die obere
R rechte Ecke anhand der
D\ Pythoniyorgabe glb\Rhein_geh ::;g;aife‘}'\’egﬂoﬁm
STk die Ausgabezellengrofie
. _|| mit der Groge der Fang-
FreEE Raster-Zelle
Y 7-Werte bereinstimmt, werden die
Y Zellen im Ausgabe-Raster
jiCecuztaiass an den Zellen des Fang-
¥ Geodatabase (erweitert) Rasters ausgerichtet.
¥ Felder
¥ Zufallszahlen & &

stratin | <t asbirve]

Hilfe 2u Werkzeug





Conseil :
Avec l’aide du "Clip-Shape“ (données EGM) il est possible de visualiser la pertinence de la position/localisation des données inondation, qui est une condition pour une représentation complète et « sans trous » aux frontières. 

Vous trouverez les „Clip-Shape“ dans le dossier _Python/_clip.
Pour toute question complémentaire, veuillez contacter M. Loy :

loy@bafg.de ou directement par téléphone au 0049261 1306 5250
