Grundsätzlich gilt für das Template fishpass:

- Es sind ausschließlich Daten zu Querbauwerken mit einer Fallhöhe (Höhendifferenz Oberwasser -Unterwasser)

> 100 cm zu erfassen. Die Experten der EG FISH haben sich auf diese Fallhöhe geeinigt, da viele für den Fischaufstieg problematische Querbauwerke < 200 cm existieren, die für die Erklärung der Erreichbarkeit der Habitate wichtig sind. Diese Querbauwerke sollen sofern kartografisch umsetzbar, künftig auch auf der Karte „Große Querbauwerke: Fischaufstieg“ dargestellt werden (vgl. K7 3. BWP Rhein 2021).

- Die zu erfassenden Querbauwerke liegen im WRRL-Gewässernetz mit Einzugsgebieten > 2.500 km² (auch Teil A-Gewässer genannt) oder in einem der IKSR-Programmgewässer für Wanderfische.

| Attribut | Definition | Attributtyp (Type) | Werte (Values) |  | WRRL | MP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| River_Cat | Kategorie des Gewässers, in dem das Querbauwerk liegt | N (1) mandatory | 1 = Rhein (Rhine) 2 = Zuflüsse mit einem Einzugsgebiet größer 2500 km² (=WRRL-Gewässernetz Teil A) 3 = Zuflüsse mit einem Einzugsgebiet kleiner 2500 km2 (= Programmgewässer für Wanderfische) |  | x | x |
| RS_Name | Bezeichnung des Gewässerabschnitts, in dem das Querbauwerk liegt (River Section Name) | Z (100) mandatory | freier Text, z. B. Birs Unterlauf |  | x | x |
| Object_ID | Zeichencode (Identifier), der ein Querbauwerk eindeutig definiert | Z (42) mandatory | Der Zeichencode muss innerhalb des Datensatzes eindeutig sein und mit dem Country-Code beginnen, s. Attribut Country. |  | x | x |
| River_Sec | Rheinabschnitt/Nebenflusssystem, in dem das Querbauwerk liegt | N(1) mandatory | 1 = Deltarhein und Rheinarme inkl. IJssel 2 = Niederrhein und Zuflüsse 3 = Mittelrhein und Zuflüsse 4 = Mittelrhein und Zuflüsse inkl. Mosel 5 = Oberrhein und Zuflüsse inkl. Main 6 = Hochrhein und Zuflüsse 7 = Bodensee/Alpenrhein und Zuflüsse (Bodensee-Seeforelle) |  | x | x |
| Fishprog | Liegt das Querbauwerk in einem Programmgewässer für Wanderfische? | N (1) mandatory | 1 = Ja (yes) 2 = Nein (no) |  | x | x |
| Historical | Gibt es historische Nachweise von Lachs- bzw. Seeforellenpopulationen vor 1900 im Gewässerabschnitt, in dem das Querbauwerk liegt? | N (1) mandatory | 1 = Ja (yes) 2 = Nein (no) 3 = unbekannt |  |  | x |
| Name_Inst | Name der datenliefernden Stelle + ggf. Ansprechperson | Z (100) mandatory | freier Text |  | x | x |
| Name_Loc | Name des Querbauwerks | Z (100) mandatory | freier Text |  | x | x |
| Type_A | Typ des Querbauwerks - Wasserkraftanlage; | N (1) mandatory | Mindestangabe der Werte (mandatory) 0 = unbekannt 1 = Stauwehr/Querbauwerk mit Wasserkraftanlage 2 = Stauwehr/Querbauwerk ohne Wasserkraftanlage |  | x |  |
| Type_B | Typ des Querbauwerks - Wehre; kommaseparierte Mehrfachnennungen möglich | Z (15) optional | Optionale Werte zur Präzisierung, die kommasepariert zusätzlich zu o.g. Wert angegeben werden können 3 = Wehr zur Abflussregulierung 4 = Streichwehr 5 = bewegliches Wehr 6 = Sohlrampe/-gleite 7 = Absturz 8 = Talsperre/Damm 9 = Deich mit Siel (sluice) 10 = Querbauwerk mit Schiffsschleuse (lock) |  | x |  |
| Height_Filter | Ist die Fallhöhe < oder > 200 cm? Angabe ermöglicht rückwirkende Filterung der Daten, falls kartografische Darstellung aus Gründen der Übersichtlichkeit auf Querbauwerke > 200 cm beschränkt werden muss. | N(1) mandatory | 1 = Fallhöhe ~ < 200 cm 2 = Fallhöhe >= 200 cm |  | x |  |
| TurbType | Turbinentyp / Kraftwerkstyp; kommaseparierte Mehrfachnennung möglich | Z (20) Conditional, mandatory if Type_A = 1 | 1 = Francis-Spiralturbine 2 = Francis-Schachtturbine 3 = Kaplan-Turbine 4 = Kaplan-Rohrturbine (horizontales Laufrad) 5 = fischschonend optimierte Kaplanturbine mit verringerten Spaltweiten 6 = Pelton-Turbine 7 = Durchströmturbine (z.B. Banki, Ossberger) 8 = Archimedische Schraube (Hydrodynamic screw) 9 = Wasserrad (waterwheel) 10 = Very Low Head Turbine 11 = andere (other) 12 = unbekannt |  |  |  |
| TT_Expl | Turbinentyp / Kraftwerkstyp-Erläuterung | Z (255) optional | Erläuterungsmöglichkeit, wenn bei Turb_Type 11 (andere (other)) gewählt wurde |  |  |  |
| Up | Gibt es eine Fischaufstiegsanlage? | N (1) mandatory | 1 = Ja (Yes) 2 = Nein (No) 3 = Geplant (planned) 4 = unbekannt |  | x | x |
| UpType | Fischaufstiegsanlagentyp; kommaseparierte Mehrfachnennungen möglich | Z (20) Conditional, mandatory if Up=1 | 1 = Konventioneller Beckenpass (pool pass) 2 = Raugerinne-Beckenpass (rough-channel pool pass) 3 = Vertical-Slot-Pass / Schlitzpass 4 = Denil-Pass 5 = Aalleiter / Aalpass (Eel ladder) 6 = Fischschleuse (fish lock) 7 = Fischaufzug (fish lift) 8 = Wulstfischpass 9 = Rhomboidpass 10 = Mäanderpass 11 = Borstenfischpass (Dr. Hassinger) 12 = Pfahl-Fischpass 13 = Umgehungsgerinne / Bypass 14 = Sohlrampe /-gleite 15 = Teilrampe (Fischrampe) 16 = andere / Mischbauweise 17 = unbekannt (unknown) |  |  |  |
| UT_Expl | Fischaufstiegsanlagentyp-Erläuterung | Z (255) optional | Erläuterungsmöglichkeit, wenn bei UpType 16 (andere Mischbauweise) gewählt wurde |  |  |  |
| UpYear | Jahr der Fertigstellung / Inbetriebnahme, ab der die Fischaufstiegsanlage (voraussichtlich) wirksam ist | N (4) conditional, mandatory if Up=1 | Jahreszahl, z. B. 2000 (Wenn unbekannt, bitte -999 angeben.) |  | x | x |
| UpCost | Kosten für die Fischaufstiegsanlage (inkl. Planung, Bau) | N (20) conditional, mandatory if Up=1 | Zahl mit maximal 20 Ziffern, Angabe in Euro (Wenn unbekannt, bitte -999 angeben.) |  | x | x |
| UpFunct | Aufwärtspassierbarkeit des Querbauwerks für Atlantischen Lachs und andere große anadrome Wanderfische (z.B. Meerforelle) | N (1) mandatory | 1 = passierbar (passable) 2 = eingeschränkt passierbar (restricted passable) 3 = nicht passierbar (not passable) 4 = unbekannt (unknown) |  | x |  |
| Down | Gibt es einen Fischschutz und / oder eine Fischabstiegsanlage? | N (1) mandatory | 1 = Ja (Yes) 2 = Nein (No) 3 = Geplant (planned) 4 = unbekannt |  | x | x |
| DownType | Fischschutz bzw. Fischabstiegsanlagentyp, kommaseparierte Mehrfachnennungen möglich | Z (20) conditional, mandatory if Down=1 | Fischschutz: 1 = Horizontalrechen 2 = Vertikalrechen 3 = Rollrechen Fischabstiegsanlage: 4 = oberflächennaher Bypass 5 = sohlnaher Bypass 6 = Bypass-Schacht 7 = Leitrechen-Bypass-System nach EBEL, GLUCH& KEHL (2001) 8 = andere (other) 9 = unbekannt (unknown) |  |  |  |
| DT_Expl | Fischschutz bzw. Fischabstiegsanlagentyp, -Erläuterung | Z (255) optional | Erläuterungsmöglichkeit, wenn bei DownType 8 (andere (other)) gewählt wurde |  |  |  |
| EelProtect | Fang- und Transportmaßnahme, Turbinenmanagement für den Aal, kommaseparierte Mehrfachnennungen möglich | Z (5) conditional, mandatory if Type=1 | 0 = weder Fang- und Transportmaßnahme noch Turbinenmanagement 1 = Aale im Oberwasser der Staustufe gefangen 2 = Turbinenmanagement für den Aal 3 = unbekannt |  | x |  |
| BarSpace | Stababstände des Rechens | Z (4) conditional, mandatory if DownType = 1, 2 or 3 | Zahl, Angabe in Millimetern [mm] (Wenn unbekannt, bitte -999 angeben.) |  |  |  |
| BarIncl | Neigung des Rechens zur Anströmung | Z (4) conditional, mandatory if DownType = 1, 2 or 3 | Zahl, Angabe in Grad [°] (Wenn unbekannt, bitte -999 angeben.) |  |  |  |
| DownYear | Jahr der Fertigstellung / Inbetriebnahme, ab der die Fischabstiegsanlage / Fischschutz (voraussichtlich) wirksam ist | Z (4) conditional, mandatory if Down=1 | Jahreszahl, z. B. 2000 oder 2012 oder 2018 oder 2021 (Wenn unbekannt, bitte -999 angeben.) |  | x | x |
| DownCost | Kosten für den Fischschutz bzw. die Fischabstiegsanlage (inkl. Planung, Bau) | Z (20) conditional, mandatory if Down=1 | Zahl mit maximal 20 Ziffern, Angabe in Euro (Wenn unbekannt, bitte -999 angeben.) |  | x | x |
| DownFunct | Abwärtspassierbarkeit des Querbauwerks für den Europäischen Aal | N (1) mandatory | 1 = Sterblichkeit < 1 % 2 = Sterblichkeit < 10% 3 = 10 – 60% Sterblichkeit 4 = 60 – 100% Sterblichkeit 5 = unbekannt (unknown) (Hinweis: die grünen Symbole in der Karte K 8 „ohne Wasserkraftanlage – keine Sterblichkeit durch Turbinenpassage“ werden durch eine Abfrage erzeugt, wenn Type ≠ 1, also wenn keine Wasserkraftanlage am Querbauwerk vorhanden ist). |  | x |  |
| DownMort | Prozentangabe | N (3) optional | Prozentzahl zwischen 0 (=0 % Sterblichkeit) und 100 (=100 % Sterblichkeit) angeben. |  |  |  |
| URL | Link zu einer Internetseite mit lokalen Informationen | Z (250) optional | Internet-Link, muss mit http:// beginnen |  |  |  |
| Country | Datenlieferndes Land | Z (4) mandatory | ATXX, CHXX, LIXX, FR00, DEBW, DEBY, DERP, DEHE, DESL, DETH, DENW, DENI, NLXX, BEXX, LUXX |  | x | x |
| Explain | Freier Text | Z (250) optional | freier Text zur Erläuterung |  |  |  |

Vorschlag BfG: Aufteilung des Attributs „Type“ in zwei Attribute: (A) Mindestangabe der Werte und (B) Optionale Werte

Bei Querbauwerken mit (räumlich entfernter) Wasserkraftanlage ist der Ort des Querbauwerks maßgebend.