EG-Wasserrahmenrichtlinie;

Bearbeitungshinweise zu der erweiterten Tabelle 7 – Belastungen und Bewirtschaftungsfragen

Einzutragen sind in die Tabellenspalten entweder ein ja (eine Belastung ist vorhanden und signifikant) oder ein nein (es liegt keine Belastungsschwerpunkt vor) (s. als Beispiel Anlage „Belastungen und Bewirtschaftungsfragen im BG 27“)

Schwerpunkte der Belastung im WK

- Durchgängigkeit (Grundlage: Bericht 2005, Tabelle 7):

ja = > Wasserkörper ist nicht durchgängig, es sind Hindernisse vorhanden

Der Wasserkörper gehört zu einem Gewässer, in dem die Zielsetzung die Umsetzung der ökologischen Durchgängigkeit ist.

Nein => der Wasserkörper ist durchgängig oder die Hindernisse werden nicht als Belastungsschwerpunkt angesehen.

Es ist eine individuelle Bewertung vorzunehmen, d.h., es ist abzuschätzen, inwieweit eine signifikante Belastung vorliegt. Diese lässt sich aus der Abhängigkeit der Anzahl der Querbauwerke, der Maximalhöhe und der Länge des Wasserkörpers ableiten. So sind z.B. Sohlabstürzhöhen von >1m stärker zu wichten als Absturzhöhen von 0,30m.  Zwei Querbauwerke auf einer WK-Länge von 15 km müssen nicht zwingend als Schwerpunkt der Belastung im Wk definiert werden, dagegen 5 Bauwerke in einem WK-Bereich von 4 km schon. Bei der Bestandsaufnahme wurden Querbauwerke mit einer Sohlhöhe von > 0,30 m erfasst. Daher werden Siele und Sperrwerke, die überwiegend ökologisch durchgängig sind, an dieser Stelle nicht weiter berücksichtigt, es sei denn, dass in dem Bauwerk ein entsprechender Sohlsturz vorhanden ist. Schleusen, die in der überwiegenden Zeit keine ökologische Durchgängigkeit aufweisen, werden hier erfasst.

Anmerkung für ja: für den Fall, dass solche Hindernisse vorhanden sind , deren Umbau zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit  sich im zu beplanenden Zeitraum bis 2027 nicht realisieren lässt, ist eine gesonderte Betrachtung erforderlich (Diskussion, ob HMWB).

- Struktur (Grundlage: Bericht 2005, Tabelle 7):

ja = > eine oder mehrere der Faktoren, die die Gewässerstruktur beeinflussen sind nicht in Ordnung: Gewässerbett: Linienführung, Uferverbau, Querbauwerke, Abflussregelung, Sohlsubstrat, Gehölzsaum, Tiefenerosion

Aue: Hochwasserschutzbauwerke, Ausuferungsvermögen,  Auenutzung, Uferstreifen

Nein = > die Struktur des Wasserkörpers ist in Ordnung oder die Strukturdefizite werden nicht als Belastungsschwerpunkt angesehen.

Bei der Einschätzung der Zielerreichung (wahrscheinlich, unklar, unwahrscheinlich) in der Tabelle 7 des Berichtes wurde nur die Gewässerstruktur >V berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Belastungsschwerpunkte und den daraus folgenden Bewirtschaftungsfragen wurden hier hingegen die Gewässerstrukturgüten Klasse IV bis VII berücksichtigt. Beträgt die Summe der v.g. Klassen mehr als 50%, handelt es sich in dem jeweiligen WK um einen Belastungsschwerpunkt.

Anmerkung für ja:  es sind solche Beeinträchtigungen vorhanden, dass der gute ökologische Zustand bis 2027 nicht erreicht werden kann. Daraus folgt eine Betrachtung nach HMWB.

- Punktquellen (Grundlage: Bericht 2005, Pkt. 2.1.1 und Tabelle 5):

ja = > Einleitungen mit erheblichen Auswirkungen auf den zu erreichenden ökologischen Zustand sind vorhanden.

Nein = > keine belastenden Einleitungen vorhanden

Erfasst werden hier die kommunalen Kläranlagen und industriellen Direkteinleitungen.

- Chemische Stoffe (Grundlage: Bericht 2005, Tabelle 7):

ja = > Belastungen (prioritäre Stoffe lt. Anhang X, WRRL und Chemie - eco) mit erheblichen Auswirkungen auf den zu erreichenden ökologischen und chemischen Status beim Monitoring sind vorhanden.

Nein = > keine grenzwertüberschreitenden belastenden chemischen Stoffe im Wasserkörper

Eine Belastung liegt vor, wenn Untersuchsergebnisse zu der Chemie-eco und Chemie-chem (prior. Stoffe) vorhanden sind. Liegen keine Messdaten vor, ist abhängig vom „biologische Eindruck“ eine Einschätzung der Bewertung („J =Ja“ oder „N=Nein“) mit einer erläuternden Fußnote vorzunehmen (z.B. J (1) = Einschätzung, da keine Untersuchungsergebnisse vorliegen)

- Diffuse Belastungen (Grundlage: Bericht 2005, Pkt. 2.1.2)::

ja = > Belastungen aus diffusen Quellen: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Atmosphärische Deposition, Verkehr und indirekte Industieeinleitungen, Haushalte, geogene Quellen und Schifffahrt. Beispiele wären Nährstoffe, Schwermetalle, Pestizide mit flächenhaftem Eintrag

Nein = > keine belastenden chemischen Stoffe im Wasserkörper

Erfasst werden hier alle Belastungen, die aus dem Einfluss antropogener Nutzungen aus den anliegenden Flächen hervorgehen, wie z.B. durch Landwirtschaftlich (s. Bericht 2005, Pkt. 2.1.2) genutzte und versiegelte Flächen (städtische und industriell genutzte Bereiche). Im Regelfall dürften daher lediglich in den Oberläufen (Quellbereich) und in Waldgebieten kaum signifikante Belastungen durch diffuse Quellen auftreten.

- Feinsedimenteinträge:

ja = > Bodenerosion. Bei Erkennung von Belastungsschwerpunkten ist die Bodenerosionsgefährdung zu ermitteln.

Nein = > der Wasserkörper ist durch Einträge wegen Bodenerosion nicht belastet.

Feinsedimenteinträge können insbesondere in sandigen Gebieten auftreten, deren Efekt durch Hanglage verstärkt wird. Eine vorläufige Einschätzung ist in den Gebietskooperationen (insbesondere Vertreter der Landwirtschaft, Unterhaltungsverbände und Fischerei) mit den dort vorhandenen Ortskenntnissen abzugleichen.

- Wasserentnahmen (Grundlage: Bericht 2005, Pkt. 2.1.4):

ja = > die Entnahmen in der Summe haben signifikante Auswirkungen auf den guten mengenmäßigen Zustand, wenn sie mehr als ein Drittel des mittleren Niedrigwasserabflusses umfassen oder mehr als 10 % des mittleren Abflusses ausmachen.

Nein = > keine Entnahmen oder ohne signifikante Auswirkungen auf die Menge.

Anmerkung für ja:  Benennung der relevanten Entnahmestellen.

Hier sind die relevanten Wasserentnahmen (> 50 l/sec) zu berücksichtigen. Ggf. sind die in den Gebietskooperationen vertretenden Unteren Wasserbehörden zu bitten, zu prüfen, ob wasserrechtliche Erlaubnisse vorliegen, die in der Bestandsaufnahme noch nicht erfasst wurden.

Es gibt aber auch in einigen Gewässerabschnitten einen Wassermangel, der durch Ausleitungen begründet ist. Im Bereich des BG wird beispielsweise (im WK 27012) Wasser aus der Jeetzel in den Jeetzelkanal abgeleitet. Weiterhin gibt es auch stellenweise Wassermangel in den Gewässern, die sich durch Grundwasserabsenkungen begründen (z.B. BG Jeetzel, WK 27026). Diese Belastungen sind unter „Wasserentnahmen“ zu dokumentieren, da in der erweiterten Tabelle 7 keine andere geeignete Belastungsquelle (z.B. Sonstiges) angegeben ist.

- Thermische Belastung:

ja = > unnatürliche Aufwärmungen von Gewässern, z. B. durch Kühlwassereinleitungen. Bei Überschreitungen der Obergrenzen für Temperaturen nach der EG-Fischgewässerrichtlinie wird der gute Zustand des Gewässers nicht erreicht werden können.

Nein = > es werden keine signifikanten Erwärmungen festgestellt.

- Übermäßiger Gemeingebrauch (z.B. Wassersport):

ja = > Erhebliche Belastungen sind zu benennen und zu begründen.

Nein = > alles wird gut……

Erfasst wurden die Gewässerabschnitte, auf denen gewerblich ein Kanu- oder Bootsverleih stattfindet. Diese vorläufige Einschätzung ist in den Gebietskooperationen mit den dort vorhandenen Ortskenntnissen abzugleichen.

Schwerpunkte der Belastung in WKG

Ein Schwerpunkt der Belastung in einer WKG liegt dann vor („Ja“), wenn

- 1/3 der WK betroffen sind

- in einem WK prioritäre Stoffe ermittelt wurden

Prioritätenfestlegung

Die Prioritätenfestlegung sollte aber grundsätzlich individuell vorgenommen und in der Gebietskooperation abgestimmt werden. Dabei ist von Bedeutung, wie groß sich die Belastung auf das Gewässer auswirkt. Dort, wo prioritäre Stoffe festgestellt wurden, sollte eine hohe Priorität festgelegt werden.